| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 28134140 | Pannello isolante XPS 500 in polistirene estruso H50 (Conf. 6 m2) | Lastre isolanti in polistirene espanso estruso monostrato (XPS) con superficie liscia e profili battentati su 4 lati. Resistenza termica RD 1,50 m2K/W, spessore lastra 50 mm. Dimensioni (mm) 1250x600x50, confezione da 8 lastre (6 m2). Marca Emmeti - Modello Pannello isolante XPS 500 in polistirene estruso H50 (Conf. 6 m2) o equivalente. |
| 28134142 | Pannello isolante XPS 500 in polistirene estruso H60 (Conf. 5,25 m2) | Lastre isolanti in polistirene espanso estruso monostrato (XPS) con superficie liscia e profili battentati su 4 lati. Resistenza termica RD 1,80 m2K/W, spessore lastra 60 mm. Dimensioni (mm) 1250x600x60, confezione da 7 lastre (5,25 m2). Marca Emmeti - Modello Pannello isolante XPS 500 in polistirene estruso H60 (Conf. 5,25 m2) o equivalente. |
| 28134144 | Pannello isolante XPS 500 in polistirene estruso H80 (Conf. 3,75 m2) | Lastre isolanti in polistirene espanso estruso monostrato (XPS) con superficie liscia e profili battentati su 4 lati. Resistenza termica RD 2,25 m2K/W, spessore lastra 80 mm. Dimensioni (mm) 1250x600x80, confezione da 5 lastre (3,75 m2). Marca Emmeti - Modello Pannello isolante XPS 500 in polistirene estruso H80 (Conf. 3,75 m2) o equivalente. |
| 28134137 | Pannello isolante XPS 500 SL in polistirene estruso H50 (Conf. 6 m2) | Lastre isolanti in polistirene espanso estruso monostrato (XPS) colore grigio con superficie liscia e profili battentati su 4 lati. Resistenza termica RD 1,60 m2K/W, spessore lastra 50 mm. Dimensioni (mm) 1250x600x50, confezione da 8 lastre (6 m2). Marca Emmeti - Modello Pannello isolante XPS 500 SL in polistirene estruso H50 (Conf. 6 m2) o equivalente. |
| 28134131 | Pannello isolante XPS 300 SL in polistirene estruso H30 (Conf. 10,5 m2) | Lastre isolanti in polistirene espanso estruso monostrato (XPS) colore grigio con superficie liscia e profili battentati su 4 lati. Resistenza termica RD 1,00 m2K/W, spessore lastra 30 mm. Dimensioni (mm) 1250x600x30, confezione da 14 lastre (10,5 m2). Marca Emmeti - Modello Pannello isolante XPS 300 SL in polistirene estruso H30 (Conf. 10,5 m2) o equivalente. |
| 28134133 | Pannello isolante XPS 300 SL in polistirene estruso H40 (Conf. 7,5 m2) | Lastre isolanti in polistirene espanso estruso monostrato (XPS) colore grigio con superficie liscia e profili battentati su 4 lati. Resistenza termica RD 1,35 m2K/W, spessore lastra 40 mm. Dimensioni (mm) 1250x600x40, confezione da 10 lastre (7,5 m2). Marca Emmeti - Modello Pannello isolante XPS 300 SL in polistirene estruso H40 (Conf. 7,5 m2) o equivalente. |
| 28130072 | Pannello isolante Plan Floor H30 (Conf. 10,56 m2) | Pannello in polistirene espanso elasticizzato tipo EPS 200, in conformità alla norma UNI EN 13163, stampato per isolamento termico con impronte superficiali per la posa dei tubi e rivestito da un film termoformato, con accoppiamento a caldo, in polistirene rigido spessore 0,16 mm. Passo impronte 50 mm. Densità 30 kg/m3, resistenza termica RD 0,90 m2K/W, spessore lastra 30 mm e spessore totale 30 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1100x600x30, confezione da 10,56 m2. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Plan Floor H30 (Conf. 10,56 m2) o equivalente. |