| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 07916902 | Termoregolatore Power IdroLAN 2.0 LPV11 DC | Termoregolatore Power IdroLAN 2.0 LPV11 per ventilatori DC (0 - 10 Vdc). È costituito da una scheda elettronica (alimentata con la stessa tensione dell’unità di condizionamento - 230 Vac) alloggiata nel quadro elettrico dell’unità terminale. Impiega un microprocessore di ultima generazione ad elevate prestazioni che gestisce le 3 porte seriali (RS485): ModBus, LocalBus e ConsoleBus. La scheda Power IdroLAN 2.0 ha un indirizzo ModBus, necessario per l’identificazione e la gestione della stessa nel caso di un sistema centralizzato. Il termoregolatore è a corredo delle cassette ECI. Marca Emmeti - Modello Termoregolatore Power IdroLAN 2.0 LPV11 DC o equivalente. |
| 07916907 | Termoregolatore Power IdroLAN 2.0 LPV11 AC | Termoregolatore Power IdroLAN 2.0 LPV11 per ventilatori AC. È costituito da una scheda elettronica (alimentata con la stessa tensione dell’unità di condizionamento - 230 Vac) alloggiata nel quadro elettrico dell’unità terminale. Impiega un microprocessore di ultima generazione ad elevate prestazioni che gestisce le 3 porte seriali (RS485): ModBus, LocalBus e ConsoleBus. La scheda Power IdroLAN 2.0 ha un indirizzo ModBus, necessario per l’identificazione e la gestione della stessa nel caso di un sistema centralizzato. Il termoregolatore è a corredo delle cassette ECI. Marca Emmeti - Modello Termoregolatore Power IdroLAN 2.0 LPV11 AC o equivalente. |
| 07916842 | Console LCD 2.0 bianca esterna alla parete | Console LDC fornita completa di fondo in plastica per installazione esterna alla parete. Colore: bianco. Mediante la Console LDC 2.0 è possibile controllare tutte le funzioni dell’unità terminale idronica. È collegata alla scheda Power IdroLAN 2.0 attraverso un cavo a 4 fili per l’alimentazione elettrica e lo scambio di informazioni sulla rete ConsoleBus. La Console è provvista di: - display grafico LCD da 3,5” retroilluminato, semplice ed intuitivo; - sensore di temperatura ambiente; - cinque tasti per l’impostazione dei parametri e delle modalità di funzionamento dell’unità terminale (stato On/Off/Economy, set-point, modalità di funzionamento Raffreddamento/Riscaldamento/Ventilazione, selezione della velocità del ventilatore); - buzzer per la conferma del ricevimento del comando; - funzione blocco tasti; - funzione blocco cliente. Marca Emmeti - Modello Console LCD 2.0 bianca esterna alla parete o equivalente. |
| 07916852 | Console LCD 2.0 bianca a parete | Console LDC per installazione a parete a copertura della scatola 3 moduli standard 503. Colore: bianco. Mediante la Console LDC 2.0 è possibile controllare tutte le funzioni dell’unità terminale idronica. È collegata alla scheda Power IdroLAN 2.0 attraverso un cavo a 4 fili per l’alimentazione elettrica e lo scambio di informazioni sulla rete ConsoleBus. La Console è provvista di: - display grafico LCD da 3,5” retroilluminato, semplice ed intuitivo; - sensore di temperatura ambiente; - cinque tasti per l’impostazione dei parametri e delle modalità di funzionamento dell’unità terminale (stato On/Off/Economy, set-point, modalità di funzionamento Raffreddamento/Riscaldamento/Ventilazione, selezione della velocità del ventilatore); - buzzer per la conferma del ricevimento del comando; - funzione blocco tasti; - funzione blocco cliente. Marca Emmeti - Modello Console LCD 2.0 bianca a parete o equivalente. |
| 07916857 | Console LCD 2.0 nera esterna alla parete | Console LDC fornita completa di fondo in plastica per installazione esterna alla parete. Colore: nero. Mediante la Console LDC 2.0 è possibile controllare tutte le funzioni dell’unità terminale idronica. È collegata alla scheda Power IdroLAN 2.0 attraverso un cavo a 4 fili per l’alimentazione elettrica e lo scambio di informazioni sulla rete ConsoleBus. La Console è provvista di: - display grafico LCD da 3,5” retroilluminato, semplice ed intuitivo; - sensore di temperatura ambiente; - cinque tasti per l’impostazione dei parametri e delle modalità di funzionamento dell’unità terminale (stato On/Off/Economy, set-point, modalità di funzionamento Raffreddamento/Riscaldamento/Ventilazione, selezione della velocità del ventilatore); - buzzer per la conferma del ricevimento del comando; - funzione blocco tasti; - funzione blocco cliente. Marca Emmeti - Modello Console LCD 2.0 nera esterna alla parete o equivalente. |
| 07916862 | Console LCD 2.0 nera a parete | Console LDC per installazione a parete a copertura della scatola 3 moduli standard 503. Colore: nero. Mediante la Console LDC 2.0 è possibile controllare tutte le funzioni dell’unità terminale idronica. È collegata alla scheda Power IdroLAN 2.0 attraverso un cavo a 4 fili per l’alimentazione elettrica e lo scambio di informazioni sulla rete ConsoleBus. La Console è provvista di: - display grafico LCD da 3,5” retroilluminato, semplice ed intuitivo; - sensore di temperatura ambiente; - cinque tasti per l’impostazione dei parametri e delle modalità di funzionamento dell’unità terminale (stato On/Off/Economy, set-point, modalità di funzionamento Raffreddamento/Riscaldamento/Ventilazione, selezione della velocità del ventilatore); - buzzer per la conferma del ricevimento del comando; - funzione blocco tasti; - funzione blocco cliente. Marca Emmeti - Modello Console LCD 2.0 nera a parete o equivalente. |
| 07916932 | Console Touch bianca esterna alla parete | Console Touch fornita completa di fondo in plastica per installazione esterna alla parete. Colore: bianco. Mediante la Console Touch è possibile controllare tutte le funzioni dell’unità terminale idronica. È collegata alla scheda Power IdroLAN 2.0 attraverso un cavo a 3 fili per l’alimentazione elettrica e lo scambio di informazioni sulla rete ConsoleBus; l’alimentazione a 230 Vac viene fornita separatamente. La Console è provvista di: - display grafico touch TFT capacitivo da 4,3” retroilluminato, semplice ed intuitivo; - sensore di temperatura ambiente; - comandi touch per l’impostazione dei parametri e delle modalità di funzionamento dell’unità terminale (stato On/Off/Economy, set-point, modalità di funzionamento Raffreddamento/Riscaldamento/Ventilazione, selezione della velocità del ventilatore, programmazione settimanale); - buzzer per la conferma del ricevimento del comando; - funzione blocco cliente. Marca Emmeti - Modello Console Touch bianca esterna alla parete o equivalente. |
| 07916942 | Console Touch bianca a parete | Console Touch per installazione a parete a copertura della scatola a 3 moduli standard 503. Colore: bianco. Mediante la Console Touch è possibile controllare tutte le funzioni dell’unità terminale idronica. È collegata alla scheda Power IdroLAN 2.0 attraverso un cavo a 3 fili per l’alimentazione elettrica e lo scambio di informazioni sulla rete ConsoleBus; l’alimentazione a 230 Vac viene fornita separatamente. La Console è provvista di: - display grafico touch TFT capacitivo da 4,3” retroilluminato, semplice ed intuitivo; - sensore di temperatura ambiente; - comandi touch per l’impostazione dei parametri e delle modalità di funzionamento dell’unità terminale (stato On/Off/Economy, set-point, modalità di funzionamento Raffreddamento/Riscaldamento/Ventilazione, selezione della velocità del ventilatore, programmazione settimanale); - buzzer per la conferma del ricevimento del comando; - funzione blocco cliente. Marca Emmeti - Modello Console Touch bianca a parete o equivalente. |
| 07916992 | Console IR per ECI-AC e ECI-DC | La Console IR è un’interfaccia a infrarossi da installare a bordo delle Cassette ECI. Mediante la Console IR è possibile controllare tutte le funzioni dell’unità terminale idronica. È collegata alla scheda Power IdroLAN 2.0 attraverso un cavo a 4 fili per l’alimentazione elettrica e lo scambio di informazioni sulla rete ConsoleBus. Il controllo è garantito tramite un telecomando provvisto di display LCD e tasti (fornito separatamente), che consente di impostare le modalità di funzionamento (stato On/Off/Economy, set-point, modalità di funzionamento Raffreddamento/Riscaldamento, selezione velocità del ventilatore). La Console IR è dotata di due LED che indicano le condizioni di funzionamento e la presenza di eventuali allarmi, e sensore di temperatura ambiente. Marca Emmeti - Modello Console IR per ECI-AC e ECI-DC o equivalente. |
| 07916982 | Telecomando per Console IR | Telecomando provvisto di display LCD e tasti per il controllo dell’unità terminale tramite Console IR. Un segnale acustico conferma la modifica dei parametri. Marca Emmeti - Modello Telecomando per Console IR o equivalente. |
| 07916872 | Console Manager bianca esterna alla parete | Console Manager fornita completa di fondo in plastica per installazione esterna alla parete. Colore: bianco. È un supervisore per piccoli sistemi con schermo 4,3” touch capacitivo. È in grado di gestire al massimo 16 schede Power IdroLAN 2.0, collegate alla rete ModBus RTU. Mediante la Console Manager è possibile controllare tutte le funzioni dell’unità terminale idronica. È collegata alla scheda Power IdroLAN 2.0 attraverso un cavo a 3 fili per lo scambio di informazioni sulla rete ConsoleBus; l’alimentazione a 230 Vac deve essere fornita separatamente. La Console è provvista di: - display grafico touch TFT capacitivo da 4,3” retroilluminato, semplice ed intuitivo; - comandi touch per l’impostazione dei parametri e delle modalità di funzionamento dell’unità terminale (stato On/Off/Economy, set-point, modalità di funzionamento Raffreddamento/Riscaldamento/Ventilazione, selezione della velocità del ventilatore, programmazione settimanale); - buzzer per la conferma del ricevimento del comando. Marca Emmeti - Modello Console Manager bianca esterna alla parete o equivalente. |
| 07916882 | Console Manager bianca a parete | Console Manager per installazione a parete a copertura della scatola a 3 moduli standard 503. Colore: bianco. È un supervisore per piccoli sistemi con schermo 4,3” touch capacitivo. È in grado di gestire al massimo 16 schede Power IdroLAN 2.0, collegate alla rete ModBus RTU. Mediante la Console Manager è possibile controllare tutte le funzioni dell’unità terminale idronica. È collegata alla scheda Power IdroLAN 2.0 attraverso un cavo a 3 fili per lo scambio di informazioni sulla rete ConsoleBus; l’alimentazione a 230 Vac deve essere fornita separatamente. La Console è provvista di: - display grafico touch TFT capacitivo da 4,3” retroilluminato, semplice ed intuitivo; - comandi touch per l’impostazione dei parametri e delle modalità di funzionamento dell’unità terminale (stato On/Off/Economy, set-point, modalità di funzionamento Raffreddamento/Riscaldamento/Ventilazione, selezione della velocità del ventilatore, programmazione settimanale); - buzzer per la conferma del ricevimento del comando. Marca Emmeti - Modello Console Manager bianca a parete o equivalente. |
| 07916972 | Console Master bianca a parete | Console Master per installazione a parete a copertura della scatola a 3 moduli standard 503. Colore: bianco. È un supervisore per sistemi intermedi con schermo 7” touch capacitivo, completo di connessione Wi-Fi che lo rende controllabile da remoto, tramite App Power IdroLAN 2.0. È in grado di gestire al massimo 100 schede Power IdroLAN 2.0, collegate alla rete ModBus RTU. Mediante la Console Master è possibile controllare tutte le funzioni dell’unità terminale idronica. È collegata alla scheda Power IdroLAN 2.0 attraverso un cavo a 3 fili per lo scambio di informazioni sulla rete ConsoleBus; l’alimentazione a 230 Vac / 24 Vdc fornita in dotazione. La Console è provvista di: - display grafico touch TFT capacitivo da 7” retroilluminato, semplice ed intuitivo; - comandi touch per l’impostazione dei parametri e delle modalità di funzionamento dell’unità terminale (stato On/Off/Economy, set-point, modalità di funzionamento Raffreddamento/Riscaldamento/Ventilazione, selezione della velocità del ventilatore, programmazione settimanale); - configurazione di varie zone e gruppi di zone; - creazione di diversi utenti su 2 livelli: admin e operatore. Marca Emmeti - Modello Console Master bianca a parete o equivalente. |
| 07916910 | Sonda aria AS | Sonda aria con cavo di lunghezza 1 m. Marca Emmeti - Modello Sonda aria AS o equivalente. |
| 07916920 | Sonda acqua WS | Sonda acqua con cavo di lunghezza 3 m. Marca Emmeti - Modello Sonda acqua WS o equivalente. |