| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 28101840 | Pressatrice manuale Emmeti | Pressatrice manuale per raccordi Gerpex, Gerpex LBP e Gaspex. Dati tecnici - Testa ruotabile di 360° - Bracci telescopici allungabili di 200 mm - Peso dell’attrezzo: circa 3.0 kg - Lunghezza dell’attrezzo: 560 - 760 mm - Forza di spinta: 32Kn - Raccordi pressabili: da DN14 a DN32 Marca Emmeti - Modello Pressatrice manuale Emmeti o equivalente. |
| 28122060 | Pressatrice elettroidraulica SPM32-230 a 230 V per pinze Gerpex da DN14 a DN75 | Pressatrice elettroidraulica SPM32-230 a 230 V per pinze Gerpex da DN14 a DN75. Dati tecnici - Peso comprensivo della batteria: 4.1 kg - Dimensioni LxHxS: 410x296x80 mm - Forza di spinta: min. 32 kN - Alimentazione: 230 VAC, 50 Hz - Potenza assorbita: 450 W - Grado di protezione: IP40 - Tempo di serraggio: da 8 a 12 secondi in funzione del diametro - Temperatura di utilizzo: da - 20°C a 50 °C - Testa ruotabile di 360° - Livello di pressione sonora: <70 dB(A) - Ritorno automatico del pistone - Attacco USB per diagnosi remota - Led di segnalazioni malfunzionamenti e stato di funzionamento Completa di valigetta in plastica. Marca Emmeti - Modello Pressatrice elettroidraulica SPM32-230 a 230 V per pinze Gerpex da DN14 a DN75 o equivalente. |
| 28122062 | Pressatrice elettroidraulica SPM32-18 a batteria 18 V per pinze Gerpex da DN14 a DN75 | Pressatrice elettroidraulica SPM32-18 a batteria 18 V per pinze Gerpex da DN14 a DN75. Dati tecnici - Peso comprensivo della batteria: 4.8 kg - Dimensioni LxHxS: 409x335x82 mm - Forza di spinta: min. 32 kN - Alimentazione: 18 VDC - Carica batteria: 230 V, 50 Hz - Capacità batteria: 5.0 Ah - Grado di protezione: IP40 - Tempo di ricarica: ca 40 min - Pressaggi per batteria: ca 120 (DN20) - Tempo di serraggio: da 4 a 7 secondi in funzione del diametro - Temperatura di utilizzo: da - 20°C a 50 °C - Testa ruotabile di 360° - Ritorno automatico del pistone - Attacco USB per diagnosi remota - Led di segnalazioni malfunzionamenti e stato di funzionamento Completa di valigetta in plastica, batteria agli ioni di Litio (Li-Ion) 18 V, carica batteria, cavo USB, chiavetta USB con software di analisi. Marca Emmeti - Modello Pressatrice elettroidraulica SPM32-18 a batteria 18 V per pinze Gerpex da DN14 a DN75 o equivalente. |
| 28122064 | Batteria 18 V per pressatrice SPM32-18 a batteria | Batteria agli ioni di Litio (Li-Ion) da 18 V per pressatrice SPM32-18 a batteria. Peso: 720 g Capacità batteria: 5.0 Ah Marca Emmeti - Modello Batteria 18 V per pressatrice SPM32-18 a batteria o equivalente. |
| 28122012 | Valigetta porta pinze | Valigetta porta pinze Gerpex. Idonea per pinze fino a dimensione 40. Marca Emmeti - Modello Valigetta porta pinze o equivalente. |
| 28100629 | Pinza Gerpex 14x2 | Pinza per pressatrice SPM32 con profilo B (KSP1) di pressatura. Misura 14x2 Marca Emmeti - Modello Pinza Gerpex 14x2 o equivalente. |
| 28100630 | Pinza Gerpex 16x2 | Pinza per pressatrice SPM32 con profilo TH (KSP11) di pressatura. Misura 16x2 Marca Emmeti - Modello Pinza Gerpex 16x2 o equivalente. |
| 28100631 | Pinza Gerpex 18x2 | Pinza per pressatrice SPM32 con profilo B (KSP1) di pressatura. Misura 18x2 Marca Emmeti - Modello Pinza Gerpex 18x2 o equivalente. |
| 28100632 | Pinza Gerpex 20x2 | Pinza per pressatrice SPM32 con profilo TH (KSP11) di pressatura. Misura 20x2 Marca Emmeti - Modello Pinza Gerpex 20x2 o equivalente. |
| 28100634 | Pinza Gerpex 26x3 | Pinza per pressatrice SPM32 con profilo TH (KSP11) di pressatura. Misura 26x3 Marca Emmeti - Modello Pinza Gerpex 26x3 o equivalente. |
| 28100636 | Pinza Gerpex 32x3 | Pinza per pressatrice SPM32 con profilo TH (KSP11) di pressatura. Misura 32x3 Marca Emmeti - Modello Pinza Gerpex 32x3 o equivalente. |
| 28100650 | Pinza Gerpex 40x3.5 | Pinza per pressatrice SPM32 con profilo TH (KSP11) di pressatura. Misura 40x3.5 Marca Emmeti - Modello Pinza Gerpex 40x3.5 o equivalente. |
| 28100652 | Pinza Gerpex 50x4 | Pinza per pressatrice SPM32 con profilo TH (KSP11) di pressatura. Misura 50x4 Marca Emmeti - Modello Pinza Gerpex 50x4 o equivalente. |
| 28100654 | Pinza Gerpex 63x4.5 | Pinza per pressatrice SPM32 con profilo TH (KSP11) di pressatura. Misura 63x4.5 Marca Emmeti - Modello Pinza Gerpex 63x4.5 o equivalente. |
| 28100656 | Pinza Gerpex 75x5 | Pinza per pressatrice SPM32 con profilo TH (KSP11) di pressatura. Misura 75x5 Marca Emmeti - Modello Pinza Gerpex 75x5 o equivalente. |
| 28101826 | Pressatrice a batteria SMP19 18 V | Pressatrice a batteria SPM19 18 V per pinze Gerpex ad inserti da DN16 a DN32. Dati tecnici: - Peso (batteria esclusa): 2.3 kg - Dimensioni LxHxS: 371x100x74 mm - Forza di spinta: min. 19Kn - Alimentazione: 18 V DC - Carica batteria: 230 V, 50 Hz - Capacità batteria: 2.0 Ah - Tempo di ricarica: 30 min ca - Tempo di serraggio: da 3 a 4 secondi in funzione del diametro - Temperatura di utilizzo: - 20°C a + 40°C - Livello sonoro: 75 dB(A) a distanza di un metro - Vibrazioni: <2.5 m/s2 (valore effettivo ponderato dell’accelerazione) - Testa ruotabile di 360° - Ritorno automatico del pistone - Attacco USB per la diagnosi remota - Led di segnalazione malfunzionamenti e stato di funzionamento Completa di borsa in nylon, batteria agli ioni di Litio (Li-Ion) 18 V, carica batteria, cavo USB e software di analisi. Marca Emmeti - Modello Pressatrice a batteria SMP19 18 V o equivalente. |
| 28101821 | Batteria 18 V per pressatrice SPM19 | Batteria agli ioni da 18 V per pressatrice SPM19. Marca Emmeti - Modello Batteria 18 V per pressatrice SPM19 o equivalente. |
| 28101824 | Carica batteria 18 V per pressatrice SPM19 | Carica batteria 18 V per pressatrice SPM19. Marca Emmeti - Modello Carica batteria 18 V per pressatrice SPM19 o equivalente. |
| 28101822 | Adattatore 230 V per pressatrice SPM19 | Adattatore 230 V per pressatrice SMP19 che consente di alimentare direttamente a 230 V, sostituendo la batteria da 18 V. Marca Emmeti - Modello Adattatore 230 V per pressatrice SPM19 o equivalente. |
| 28101828 | Pinza Gerpex ad inserti per pressatrice SPM19 | Pinza ad inserti per pressatrice SPM19. Marca Emmeti - Modello Pinza Gerpex ad inserti per pressatrice SPM19 o equivalente. |
| 28100640 | Matrice per pinza ad inserti per pressatrice SPM19 e per pressatrice manuale 16x2 | Matrice per pinza ad inserti per pressatrice SPM19 e per pressatrice manuale con profilo di pressatura TH (KSP11). Misura 16x2 Marca Emmeti - Modello Matrice per pinza ad inserti per pressatrice SPM19 e per pressatrice manuale 16x2 o equivalente. |
| 28100642 | Matrice per pinza ad inserti per pressatrice SPM19 e per pressatrice manuale 20x2 | Matrice per pinza ad inserti per pressatrice SPM19 e per pressatrice manuale con profilo di pressatura TH (KSP11). Misura 20x2 Marca Emmeti - Modello Matrice per pinza ad inserti per pressatrice SPM19 e per pressatrice manuale 20x2 o equivalente. |
| 28100644 | Matrice per pinza ad inserti per pressatrice SPM19 e per pressatrice manuale 26x3 | Matrice per pinza ad inserti per pressatrice SPM19 e per pressatrice manuale con profilo di pressatura TH (KSP11). Misura 26x3 Marca Emmeti - Modello Matrice per pinza ad inserti per pressatrice SPM19 e per pressatrice manuale 26x3 o equivalente. |
| 28100646 | Matrice per pinza ad inserti per pressatrice SPM19 e per pressatrice manuale 32x3 | Matrice per pinza ad inserti per pressatrice SPM19 e per pressatrice manuale con profilo di pressatura TH (KSP11). Misura 32x3 Marca Emmeti - Modello Matrice per pinza ad inserti per pressatrice SPM19 e per pressatrice manuale 32x3 o equivalente. |
| 28100702 | Calibratore svasatore per avvitatore Ø16 | Calibratore svasatore per avvitatore. Misura: Ø16 Marca Emmeti - Modello Calibratore svasatore per avvitatore Ø16 o equivalente. |
| 28100704 | Calibratore svasatore per avvitatore Ø20 | Calibratore svasatore per avvitatore. Misura: Ø20 Marca Emmeti - Modello Calibratore svasatore per avvitatore Ø20 o equivalente. |
| 28100706 | Calibratore svasatore per avvitatore Ø26 | Calibratore svasatore per avvitatore. Misura: Ø26 Marca Emmeti - Modello Calibratore svasatore per avvitatore Ø26 o equivalente. |
| 28100708 | Calibratore svasatore per avvitatore Ø32 | Calibratore svasatore per avvitatore. Misura: Ø32 Marca Emmeti - Modello Calibratore svasatore per avvitatore Ø32 o equivalente. |
| 28100898 | Maniglia per calibratore svasatore | Maniglia per calibratore svasatore. Marca Emmeti - Modello Maniglia per calibratore svasatore o equivalente. |
| 28100700 | Kit calibratori svasatori per avvitatore | Kit calibratori svasatori per avvitatore composto da: - n. 1 valigetta - n. 1 calibratore svasatore per tubo Ø16 - n. 1 calibratore svasatore per tubo Ø20 - n. 1 calibratore svasatore per tubo Ø26 - n. 1 calibratore svasatore per tubo Ø32 - n. 1 maniglia per calibratore svasatore Marca Emmeti - Modello Kit calibratori svasatori per avvitatore o equivalente. |
| 28100960 | Calibratore svasatore Ø14 | Calibratore svasatore. Misura: Ø14 Marca Emmeti - Modello Calibratore svasatore Ø14 o equivalente. |
| 28100962 | Calibratore svasatore Ø16 | Calibratore svasatore. Misura: Ø16 Marca Emmeti - Modello Calibratore svasatore Ø16 o equivalente. |
| 28100964 | Calibratore svasatore Ø18 | Calibratore svasatore. Misura: Ø18 Marca Emmeti - Modello Calibratore svasatore Ø18 o equivalente. |
| 28100966 | Calibratore svasatore Ø20 | Calibratore svasatore. Misura: Ø20 Marca Emmeti - Modello Calibratore svasatore Ø20 o equivalente. |
| 28100968 | Calibratore svasatore Ø26 | Calibratore svasatore. Misura: Ø26 Marca Emmeti - Modello Calibratore svasatore Ø26 o equivalente. |
| 28100959 | Calibratore svasatore multi Ø16-20-26 | Calibratore svasatore multi di misura 16-20-26 mm. Marca Emmeti - Modello Calibratore svasatore multi Ø16-20-26 o equivalente. |
| 28100949 | Calibratore svasatore Ø32 | Calibratore svasatore. Misura: Ø32 Marca Emmeti - Modello Calibratore svasatore Ø32 o equivalente. |
| 28100946 | Calibratore svasatore Ø40 | Calibratore svasatore. Misura: Ø40 Marca Emmeti - Modello Calibratore svasatore Ø40 o equivalente. |
| 28100947 | Calibratore svasatore Ø50 | Calibratore svasatore. Misura: Ø50 Marca Emmeti - Modello Calibratore svasatore Ø50 o equivalente. |
| 28100972 | Calibratore svasatore Ø63 | Calibratore svasatore. Misura: Ø63 Marca Emmeti - Modello Calibratore svasatore Ø63 o equivalente. |
| 28100885 | Calibratore svasatore Ø75 | Calibratore svasatore. Misura: Ø75 Marca Emmeti - Modello Calibratore svasatore Ø75 o equivalente. |
| 28101890 | Cesoia per tubo multistrato fino a DN26 | Cesoia per tubo multistrato. Misure: fino a DN26 Marca Emmeti - Modello Cesoia per tubo multistrato fino a DN26 o equivalente. |
| 28101812 | Cesoia per tubo multistrato Ø26-40 | Cesoia per tubo multistrato. Misure: Ø26-40 Marca Emmeti - Modello Cesoia per tubo multistrato Ø26-40 o equivalente. |
| 28101892 | Lama di ricambio fino a DN26 | Lama di ricambio per cesoia taglia tubo multistrato. Misure: fino a DN26 Marca Emmeti - Modello Lama di ricambio fino a DN26 o equivalente. |
| 28101814 | Lama di ricambio Ø26-40 | Lama di ricambio per cesoia taglia tubo multistrato. Misure: Ø26-40 Marca Emmeti - Modello Lama di ricambio Ø26-40 o equivalente. |
| 28100942 | Cesoia per tubo Gerpex Ø14-32 | Cesoia per tubo Gerpex. Misura: Ø 14-32 Marca Emmeti - Modello Cesoia per tubo Gerpex Ø14-32 o equivalente. |
| 28100943 | Lama di ricambio per cesoia Gerpex Ø14-32 | Lama di ricambio per cesoia Gerpex. Misure: Ø14-32 Marca Emmeti - Modello Lama di ricambio per cesoia Gerpex Ø14-32 o equivalente. |
| 28100944 | Tagliatubo per tubazioni Gerpex Ø14-32 | Tagliatubo per tubazioni Gerpex. Misura: Ø14-32 Marca Emmeti - Modello Tagliatubo per tubazioni Gerpex Ø14-32 o equivalente. |
| 28100948 | Rotella di ricambio per tagliatubo Ø14-32 | Rotella di ricambio per tagliatubo Ø14-32. Marca Emmeti - Modello Rotella di ricambio per tagliatubo Ø14-32 o equivalente. |
| 28024081 | Tagliatubo per tubazioni Gerpex Ø6-75 | Tagliatubo per tubazioni Gerpex. Misura: Ø6-75 Marca Emmeti - Modello Tagliatubo per tubazioni Gerpex Ø6-75 o equivalente. |
| 28024085 | Rotella di ricambio per tagliatubo Ø6-75 | Rotella di ricambio per tagliatubo Ø6-75. Marca Emmeti - Modello Rotella di ricambio per tagliatubo Ø6-75 o equivalente. |
| 28100622 | Molla piegatubo interna Ø16 L=1000 mm | Molla piegatubo interna per tubazioni Gerpex. Misura: Ø16 L=1000 mm Marca Emmeti - Modello Molla piegatubo interna Ø16 L=1000 mm o equivalente. |
| 28100618 | Molla piegatubo interna Ø18 L=500 mm | Molla piegatubo interna per tubazioni Gerpex. Misura: Ø18 L=500 mm Marca Emmeti - Modello Molla piegatubo interna Ø18 L=500 mm o equivalente. |
| 28100624 | Molla piegatubo interna Ø20 L=1000 mm | Molla piegatubo interna per tubazioni Gerpex. Misura: Ø20 L=1000 mm Marca Emmeti - Modello Molla piegatubo interna Ø20 L=1000 mm o equivalente. |
| 28100626 | Molla piegatubo interna Ø26 L=1000 mm | Molla piegatubo interna per tubazioni Gerpex. Misura: Ø26 L=1000 mm Marca Emmeti - Modello Molla piegatubo interna Ø26 L=1000 mm o equivalente. |
| 28100716 | Mola piegatubi esterna Ø16 L=500 mm | Molla piegatubo esterna per tubazioni Gerpex. Misura: Ø16 L=500 mm Marca Emmeti - Modello Molla piegatubo esterna Ø16 L=500 mm o equivalente. |
| 28100720 | Mola piegatubi esterna Ø20 L=500 mm | Molla piegatubo esterna per tubazioni Gerpex. Misura: Ø20 L=500 mm Marca Emmeti - Modello Molla piegatubo esterna Ø20 L=500 mm o equivalente. |
| 28100920 | Piegatubi idraulica per tubo Gerpex | Piegatubi idraulica per tubo Gerpex completa di valigetta, forme e controforme Ø26 e Ø32. Marca Emmeti - Modello Piegatubi idraulica per tubo Gerpex o equivalente. |
| 28104002 | Forma per piegatubi idraulica Ø16 | Forma per piegatubi idraulica. Misura: Ø16 Marca Emmeti - Modello Forma per piegatubi idraulica Ø16 o equivalente. |
| 28104006 | Forma per piegatubi idraulica Ø20 | Forma per piegatubi idraulica. Misura: Ø20 Marca Emmeti - Modello Forma per piegatubi idraulica Ø20 o equivalente. |
| 28104010 | Controforma per piegatubi idraulica Ø14-16 | Controforma per piegatubi idraulica. Misura: Ø14-16 Marca Emmeti - Controforma per piegatubi idraulica Ø14-16 o equivalente. |
| 28104012 | Controforma per piegatubi idraulica Ø18-20 | Controforma per piegatubi idraulica. Misura: Ø18-20 Marca Emmeti - Controforma per piegatubi idraulica Ø18-20 o equivalente. |