| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
|  | Pannello isolante Standard Floor H10 / H20 / H30 / H40 / H50 / H60 con tubazione EMMETI Alpert 16x2 / PE-Xa 17x2 / PE-Xc 17x2 / PE-RT 17x2 | Sistema di riscaldamento/raffrescamento a pavimento con posa dei tubi a serpentino. Il sistema è costituito da: - Pannello isolante in polietilene espanso (EPS) stampato Standard Floor H10 / H20 / H30 / H40 / H50 / H60 per isolamento termico per tubo 16x2 e 17x2 con superficie a bugne ed incastri cilindrici, rivestito da un film termoformato, con accoppiamento a caldo, in polistirene rigido spessore 0,16 mm. Passo tubi 5 cm. - Striscia isolante perimetrale in polietilene espanso a cellule chiuse, con banda adesiva per il fissaggio a parete, spessore 5 mm e altezza 150 mm. - Tubazioni EMMETI Alpert 16x2 / PE-Xa 17x2 / PE-Xc 17x2 / PE-RT 17x2 - Eventuale foglio in polietilene, con funzione di strato separatore fra i pannelli e la soletta. - Altri accessori e componenti per la realizzazione del sistema a regola d’arte. Il sistema è conforme al tipo A (impianti con tubi completamente annegati nel massetto) come indicato nella norma UNI EN 1264-1. I pannelli sono prodotti in conformità alla norma UNI EN 13163 (isolanti termici per edilizia - prodotti in polistirene espanso ottenuti in fabbrica) e certificati come da Regolamento (UE) N. 305/2011. Presenza della marcatura CE sui pannelli e sulle etichette degli imballi. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Floor H10 / H20 / H30 / H40 / H50 / H60 con tubazione EMMETI Alpert 16x2 / PE-Xa 17x2 / PE-Xc 17x2 / PE-RT 17x2 o equivalente. |

| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 28130079 | Pannello isolante Standard Floor H10 (Conf. 14,52 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS, certificato come da Regolamento (UE) N.305/2011, con incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica e rivestito da un film termoformato, con accoppiamento a caldo, in polistirene rigido spessore 0,16 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 40 kg/m3, resistenza termica RD 0,30 m2K/W, spessore lastra 10 mm e spessore totale 32 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1100x600x32, confezione da 14,52 m2. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Floor H10 (Conf. 14,52 m2) o equivalente. |
| 28134170 | Pannello isolante Standard Floor H10 CAM (Conf. 14,52 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS, certificato come da Regolamento (UE) N.305/2011, con incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica e rivestito da un film termoformato, con accoppiamento a caldo, in polistirene rigido spessore 0,16 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 40 kg/m3, resistenza termica RD 0,30 m2K/W, spessore lastra 10 mm e spessore totale 32 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1100x600x32, confezione da 14,52 m2. Pannello conforme CAM (Criteri Ambientali Minimi). Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Floor H10 CAM (Conf. 14,52 m2) o equivalente. |
| 28134068 | Pannello isolante Standard Floor H20 (Conf. 9,24 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS, certificato come da Regolamento (UE) N.305/2011, con incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica e rivestito da un film termoformato, con accoppiamento a caldo, in polistirene rigido spessore 0,16 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 30 kg/m3, resistenza termica RD 0,60 m2K/W, spessore lastra 20 mm e spessore totale 48 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1100x600x48, confezione da 9,24 m2. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Floor H20 (Conf. 9,24 m2) o equivalente. |
| 28134172 | Pannello isolante Standard Floor H20 CAM (Conf. 9,24 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS, certificato come da Regolamento (UE) N.305/2011, con incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica e rivestito da un film termoformato, con accoppiamento a caldo, in polistirene rigido spessore 0,16 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 30 kg/m3, resistenza termica RD 0,60 m2K/W, spessore lastra 20 mm e spessore totale 48 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1100x600x48, confezione da 9,24 m2. Pannello conforme CAM (Criteri Ambientali Minimi). Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Floor H20 CAM (Conf. 9,24 m2) o equivalente. |
| 28134050 | Pannello isolante Standard Floor H30 (Conf. 6,6 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS, certificato come da Regolamento (UE) N.305/2011, con incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica e rivestito da un film termoformato, con accoppiamento a caldo, in polistirene rigido spessore 0,16 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 30 kg/m3, resistenza termica RD 0,90 m2K/W, spessore lastra 30 mm e spessore totale 63 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1100x600x63, confezione da 6,6 m2. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Floor H30 (Conf. 6,6 m2) o equivalente. |
| 28134174 | Pannello isolante Standard Floor H30 CAM (Conf. 6,6 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS, certificato come da Regolamento (UE) N.305/2011, con incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica e rivestito da un film termoformato, con accoppiamento a caldo, in polistirene rigido spessore 0,16 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 30 kg/m3, resistenza termica RD 0,90 m2K/W, spessore lastra 30 mm e spessore totale 63 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1100x600x63, confezione da 6,6 m2. Pannello conforme CAM (Criteri Ambientali Minimi). Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Floor H30 CAM (Conf. 6,6 m2) o equivalente. |
| 28134062 | Pannello isolante Standard Floor H40 (Conf. 5,28 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS, certificato come da Regolamento (UE) N.305/2011, con incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica e rivestito da un film termoformato, con accoppiamento a caldo, in polistirene rigido spessore 0,16 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 30 kg/m3, resistenza termica RD 1,20 m2K/W, spessore lastra 40 mm e spessore totale 68 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1100x600x68, confezione da 5,28 m2. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Floor H40 (Conf. 5,28 m2) o equivalente. |
| 28134176 | Pannello isolante Standard Floor H40 CAM (Conf. 5,28 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS, certificato come da Regolamento (UE) N.305/2011, con incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica e rivestito da un film termoformato, con accoppiamento a caldo, in polistirene rigido spessore 0,16 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 30 kg/m3, resistenza termica RD 1,20 m2K/W, spessore lastra 40 mm e spessore totale 68 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1100x600x68, confezione da 5,28 m2. Pannello conforme CAM (Criteri Ambientali Minimi). Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Floor H40 CAM (Conf. 5,28 m2) o equivalente. |
| 28130093 | Pannello isolante Standard Floor H50 (Conf. 4,62 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS, certificato come da Regolamento (UE) N.305/2011, con incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica e rivestito da un film termoformato, con accoppiamento a caldo, in polistirene rigido spessore 0,16 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 30 kg/m3, resistenza termica RD 1,50 m2K/W, spessore lastra 50 mm e spessore totale 78 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1100x600x78, confezione da 4,62 m2. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Floor H50 (Conf. 4,62 m2) o equivalente. |
| 28134178 | Pannello isolante Standard Floor H50 CAM (Conf. 4,62 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS, certificato come da Regolamento (UE) N.305/2011, con incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica e rivestito da un film termoformato, con accoppiamento a caldo, in polistirene rigido spessore 0,16 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 30 kg/m3, resistenza termica RD 1,50 m2K/W, spessore lastra 50 mm e spessore totale 78 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1100x600x78, confezione da 4,62 m2. Pannello conforme CAM (Criteri Ambientali Minimi). Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Floor H50 CAM (Conf. 4,62 m2) o equivalente. |
| 28134064 | Pannello isolante Standard Floor H60 (Conf. 3,96 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS, certificato come da Regolamento (UE) N.305/2011, con incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica e rivestito da un film termoformato, con accoppiamento a caldo, in polistirene rigido spessore 0,16 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 30 kg/m3, resistenza termica RD 1,85 m2K/W, spessore lastra 60 mm e spessore totale 88 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1100x600x88, confezione da 3,96 m2. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Floor H60 (Conf. 3,96 m2) o equivalente. |
| 28134180 | Pannello isolante Standard Floor H60 CAM (Conf. 3,96 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS, certificato come da Regolamento (UE) N.305/2011, con incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica e rivestito da un film termoformato, con accoppiamento a caldo, in polistirene rigido spessore 0,16 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 30 kg/m3, resistenza termica RD 1,85 m2K/W, spessore lastra 60 mm e spessore totale 88 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1100x600x88, confezione da 3,96 m2. Pannello conforme CAM (Criteri Ambientali Minimi). Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Floor H60 CAM (Conf. 3,96 m2) o equivalente. |