| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
|  | Pannello fono - isolante Step Combi Floor con grafite H30 con tubazione EMMETI Alpert 16x2 / PE-Xa 17x2 / PE-Xc 17x2 / PE-RT 17x2 | Sistema di riscaldamento/raffrescamento a pavimento che risponde in modo ottimale ai requisiti di massima resistenza e robustezza durante le fasi di installazione. La posa dei tubi è a serpentino. Il sistema è costituito da: - Pannello isolante in polietilene espanso (EPS-T) stampato Step Combi Floor addittivato con grafite H30 per isolamento termico ed acustico (da rumori di calpestio) per tubo 16x2 e 17x2 con superficie a bugne ed incastri cilindrici, accoppiato con film termoformato in polistirene rigido spessore 0,51 mm. Passo tubi 5 cm. - Striscia isolante perimetrale in polietilene espanso a cellule chiuse, con banda adesiva per il fissaggio a parete, spessore 5 mm e altezza 150 mm. - Tubazioni EMMETI Alpert 16x2 / PE-Xa 17x2 / PE-Xc 17x2 / PE-RT 17x2 - Eventuale foglio in polietilene, con funzione di strato separatore fra i pannelli e la soletta. - Altri accessori e componenti per la realizzazione del sistema a regola d’arte. Il sistema è conforme al tipo A (impianti con tubi completamente annegati nel massetto) come indicato nella norma UNI EN 1264-1. I pannelli sono prodotti in conformità alla norma UNI EN 13163 (isolanti termici per edilizia - prodotti in polistirene espanso ottenuti in fabbrica) e certificati come da Regolamento (UE) N. 305/2011. Presenza della marcatura CE sui pannelli e sulle etichette degli imballi. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Step Combi Floor con grafite H30 con tubazione EMMETI Alpert 16x2 / PE-Xa 17x2 / PE-Xc 17x2 / PE-RT 17x2 o equivalente. |

| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 28134270 | Pannello fono-isolante Step Combi Floor con grafite H30-2 (Conf. 6,72 m2) | Pannello in polistirene espanso elasticizzato tipo EPS-T, in conformità alla norma UNI 13163, stampato a doppia densità e additivato con grafite per isolamento termico ed acustico con superficie a bugne ed incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica ed accoppiato con un film termoformato in polistirene rigido spessore 0,6 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Rigidità dinamica: < 20 MN/m3/SD20 (EN 29052-1 / UNI EN 13163). Comprimibilità: <= 2 mm/CP2 (EN 12431 / UNI EN 13163). Resistenza termica RD 0,90 m2K/W, spessore lastra 30-2 mm e spessore totale 51 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1400x800x51, confezione da 6,72 m2. Marca Emmeti - Modello Pannello fono-isolante Step Combi Floor con grafite H30-2 (Conf. 6,72 m2) o equivalente. |