| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
|  | Pannello isolante Standard Combi Floor con grafite e Standard Combi Floor S con grafite H10 / H23 / H38 / H45 / H60 con tubazione EMMETI Alpert 16x2 / PE-Xa 17x2 / PE-Xc 17x2 / PE-RT 17x2 | Sistema di riscaldamento/raffrescamento a pavimento che risponde in modo ottimale ai requisiti di massima resistenza e robustezza durante le fasi di installazione. La posa dei tubi è a serpentino. Il sistema è costituito da: - Pannello isolante in polietilene espanso (EPS) stampato Standard Combi Floor con grafite e Standard Combi Floor S con grafite H10 / H23 / H38 / H45 / H60 additivato con grafite per isolamento termico per tubo 16x2 e 17x2 con superficie a bugne ed incastri cilindrici, accoppiato con film termoformato in polistirene rigido. Passo tubi 5 cm. - Striscia isolante perimetrale in polietilene espanso a cellule chiuse, con banda adesiva per il fissaggio a parete, spessore 5 mm e altezza 150 mm. - Tubazioni EMMETI Alpert 16x2 / PE-Xa 17x2 / PE-Xc 17x2 / PE-RT 17x2 - Eventuale foglio in polietilene, con funzione di strato separatore fra i pannelli e la soletta. - Altri accessori e componenti per la realizzazione del sistema a regola d’arte. Il sistema è conforme al tipo A (impianti con tubi completamente annegati nel massetto) come indicato nella norma UNI EN 1264-1. I pannelli sono prodotti in conformità alla norma UNI EN 13163 (isolanti termici per edilizia - prodotti in polistirene espanso ottenuti in fabbrica) e certificati come da Regolamento (UE) N. 305/2011. Presenza della marcatura CE sui pannelli e sulle etichette degli imballi. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Combi Floor con grafite e Standard Combi Floor S con grafite H10 / H23 / H38 / H45 / H60 con tubazione EMMETI Alpert 16x2 / PE-Xa 17x2 / PE-Xc 17x2 / PE-RT 17x2 o equivalente. |

| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 28134032 | Pannello isolante Standard Combi Floor con grafite H10 (Conf. 18,24 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS 200 additivato con grafite, in conformità alla norma UNI 13163, con superficie a bugne ed incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica ed accoppiato con un film termoformato in polistirene rigido spessore 0,65 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 30 kg/m3, resistenza termica Rins (UNI EN 1264-3:2021) 0,30 m2K/W, spessore lastra 10 mm e spessore totale 32 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1200x800x32, confezione da 18,24 m2. Articolo previsto SOLO per spedizioni nelle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Trentino- Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Combi Floor con grafite H10 (Conf. 18,24 m2) o equivalente. |
| 28134212 | Pannello isolante Standard Combi Floor S con grafite H10 (Conf. 15,68 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS 200 additivato con grafite, in conformità alla norma UNI 13163, con superficie a bugne ed incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica ed accoppiato con un film termoformato in polistirene rigido. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 29 kg/m3, resistenza termica Rins (UNI EN 1264-3:2021) 0,30 m2K/W, spessore lastra 10 mm e spessore totale 33 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1400x800x33, confezione da 15,68 m2. Articolo previsto SOLO per spedizioni nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Combi Floor S con grafite H10 (Conf. 15,68 m2) o equivalente. |
| 28134182 | Pannello isolante Standard Combi Floor con grafite H10 CAM (Conf. 18,24 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS 200 additivato con grafite, in conformità alla norma UNI 13163, con superficie a bugne ed incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica ed accoppiato con un film termoformato in polistirene rigido spessore 0,65 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 30 kg/m3, resistenza termica Rins (UNI EN 1264-3:2021) 0,30 m2K/W, spessore lastra 10 mm e spessore totale 32 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1200x800x32, confezione da 18,24 m2. Pannelli conformi CAM (Criteri Ambientali Minimi). Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Combi Floor con grafite H10 CAM (Conf. 18,24 m2) o equivalente. |
| 28134121 | Pannello isolante Standard Combi Floor con grafite H23 (Conf. 12,48 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS 150 additivato con grafite, in conformità alla norma UNI 13163, con superficie a bugne ed incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica ed accoppiato con un film termoformato in polistirene rigido spessore 0,65 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 25 kg/m3, resistenza termica Rins (UNI EN 1264-3:2021) 0,75 m2K/W, spessore lastra 23 mm e spessore totale 45 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1200x800x45, confezione da 12,48 m2. Articolo previsto SOLO per spedizioni nelle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Trentino- Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Combi Floor con grafite H23 (Conf. 12,48 m2) o equivalente. |
| 28134214 | Pannello isolante Standard Combi Floor S con grafite H23 (Conf. 10,08 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS 150 additivato con grafite, in conformità alla norma UNI 13163, con superficie a bugne ed incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica ed accoppiato con un film termoformato in polistirene rigido. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 24 kg/m3, resistenza termica Rins (UNI EN 1264-3:2021) 0,75 m2K/W, spessore lastra 23 mm e spessore totale 46 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1400x800x46, confezione da 10,08 m2. Articolo previsto SOLO per spedizioni nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Combi Floor S con grafite H23 (Conf. 10,08 m2) o equivalente. |
| 28134184 | Pannello isolante Standard Combi Floor con grafite H23 CAM (Conf. 12,48 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS 150 additivato con grafite, in conformità alla norma UNI 13163, con superficie a bugne ed incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica ed accoppiato con un film termoformato in polistirene rigido spessore 0,65 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 25 kg/m3, resistenza termica Rins (UNI EN 1264-3:2021) 0,75 m2K/W, spessore lastra 23 mm e spessore totale 45 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1200x800x45, confezione da 12,48 m2. Pannelli conformi CAM (Criteri Ambientali Minimi). Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Combi Floor con grafite H23 CAM (Conf. 12,48 m2) o equivalente. |
| 28134123 | Pannello isolante Standard Combi Floor con grafite H38 (Conf. 7,68 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS 150 additivato con grafite, in conformità alla norma UNI 13163, con superficie a bugne ed incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica ed accoppiato con un film termoformato in polistirene rigido spessore 0,65 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 25 kg/m3, resistenza termica Rins (UNI EN 1264-3:2021) 1,25 m2K/W, spessore lastra 38 mm e spessore totale 60 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1200x800x60, confezione da 7,68 m2. Articolo previsto SOLO per spedizioni nelle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Trentino- Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Combi Floor con grafite H38 (Conf. 7,68 m2) o equivalente. |
| 28134216 | Pannello isolante Standard Combi Floor S con grafite H38 (Conf. 6,72 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS 150 additivato con grafite, in conformità alla norma UNI 13163, con superficie a bugne ed incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica ed accoppiato con un film termoformato in polistirene rigido. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 24 kg/m3, resistenza termica Rins (UNI EN 1264-3:2021) 1,25 m2K/W, spessore lastra 38 mm e spessore totale 61 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1400x800x61, confezione da 6,72 m2. Articolo previsto SOLO per spedizioni nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Combi Floor S con grafite H38 (Conf. 6,72 m2) o equivalente. |
| 28134186 | Pannello isolante Standard Combi Floor con grafite H38 CAM (Conf. 7,68 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS 150 additivato con grafite, in conformità alla norma UNI 13163, con superficie a bugne ed incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica ed accoppiato con un film termoformato in polistirene rigido spessore 0,65 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 25 kg/m3, resistenza termica Rins (UNI EN 1264-3:2021) 1,25 m2K/W, spessore lastra 38 mm e spessore totale 60 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1200x800x60, confezione da 7,68 m2. Pannelli conformi CAM (Criteri Ambientali Minimi). Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Combi Floor con grafite H38 CAM (Conf. 7,68 m2) o equivalente. |
| 28134039 | Pannello isolante Standard Combi Floor con grafite H45 (Conf. 7,68 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS 150 additivato con grafite, in conformità alla norma UNI 13163, con superficie a bugne ed incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica ed accoppiato con un film termoformato in polistirene rigido spessore 0,65 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 25 kg/m3, resistenza termica Rins (UNI EN 1264-3:2021) 1,50 m2K/W, spessore lastra 45 mm e spessore totale 67 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1200x800x67, confezione da 7,68 m2. Articolo previsto SOLO per spedizioni nelle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Trentino- Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Combi Floor con grafite H45 (Conf. 7,68 m2) o equivalente. |
| 28134218 | Pannello isolante Standard Combi Floor S con grafite H45 (Conf. 6,72 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS 150 additivato con grafite, in conformità alla norma UNI 13163, con superficie a bugne ed incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica ed accoppiato con un film termoformato in polistirene rigido. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 24 kg/m3, resistenza termica Rins (UNI EN 1264-3:2021) 1,50 m2K/W, spessore lastra 45 mm e spessore totale 68 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1400x800x68, confezione da 6,72 m2. Articolo previsto SOLO per spedizioni nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Combi Floor S con grafite H45 (Conf. 6,72 m2) o equivalente. |
| 28134188 | Pannello isolante Standard Combi Floor con grafite H45 CAM (Conf. 7,68 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS 150 additivato con grafite, in conformità alla norma UNI 13163, con superficie a bugne ed incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica ed accoppiato con un film termoformato in polistirene rigido spessore 0,65 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 25 kg/m3, resistenza termica Rins (UNI EN 1264-3:2021) 1,50 m2K/W, spessore lastra 45 mm e spessore totale 67 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1200x800x67, confezione da 7,68 m2. Pannelli conformi CAM (Criteri Ambientali Minimi). Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Combi Floor con grafite H45 CAM (Conf. 7,68 m2) o equivalente. |
| 28134125 | Pannello isolante Standard Combi Floor con grafite H60 (Conf. 5,76 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS 150 additivato con grafite, in conformità alla norma UNI 13163, con superficie a bugne ed incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica ed accoppiato con un film termoformato in polistirene rigido spessore 0,65 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 25 kg/m3, resistenza termica Rins (UNI EN 1264-3:2021) 2,00 m2K/W, spessore lastra 60 mm e spessore totale 82 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1200x800x82, confezione da 5,76 m2. Articolo previsto SOLO per spedizioni nelle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Trentino- Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Combi Floor con grafite H60 (Conf. 5,76 m2) o equivalente. |
| 28134222 | Pannello isolante Standard Combi Floor S con grafite H60 (Conf. 4,48 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS 150 additivato con grafite, in conformità alla norma UNI 13163, con superficie a bugne ed incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica ed accoppiato con un film termoformato in polistirene rigido. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 25 kg/m3, resistenza termica Rins (UNI EN 1264-3:2021) 2,00 m2K/W, spessore lastra 60 mm e spessore totale 83 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1400x800x83, confezione da 4,48 m2. Articolo previsto SOLO per spedizioni nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Combi Floor S con grafite H60 (Conf. 4,48 m2) o equivalente. |
| 28134190 | Pannello isolante Standard Combi Floor con grafite H60 CAM (Conf. 5,76 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS 150 additivato con grafite, in conformità alla norma UNI 13163, con superficie a bugne ed incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica ed accoppiato con un film termoformato in polistirene rigido spessore 0,65 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 25 kg/m3, resistenza termica Rins (UNI EN 1264-3:2021) 2,00 m2K/W, spessore lastra 60 mm e spessore totale 82 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1200x800x82, confezione da 5,76 m2. Pannelli conformi CAM (Criteri Ambientali Minimi). Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Combi Floor con grafite H60 CAM (Conf. 5,76 m2) o equivalente. |