| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
|  | Sistema Emmeti tubo multistrato Gaspex e raccordi | Sistema per la realizzazione di impianti gas combustibile mediante l’impiego di tubi multistrato, realizzati in polietilene reticolato ed alluminio spessore minimo 0,2 mm, e relativi raccordi di tenuta in ottone con bussola in acciaio. Impieghi: impianti gas combustibile alimentati da reti di distribuzione, da bidoni e serbatoi fissi di GPL. Temperatura di esercizio: da –20 a +70 °C Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Conformità: UNI 11344; ISO 17484; AS 4176.8 Idoneità di impiego: UNI 7129-1; UNI 11528; AS 5601.1 Marca Emmeti – Modello Sistema tubo multistrato Gaspex e raccordi o equivalente. |

| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 28125000 | Diritto Gaspex femmina 16 x 1/2" | Diritto femmina, misura 16 x 1/2" con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex femmina 16 x 1/2" o equivalente. |
| 28125002 | Diritto Gaspex femmina 20 x 1/2" | Diritto femmina, misura 20 x 1/2" con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex femmina 20 x 1/2" o equivalente. |
| 28125004 | Diritto Gaspex femmina 20 x 3/4" | Diritto femmina, misura 20 x 3/4" con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex femmina 20 x 3/4" o equivalente. |
| 28125006 | Diritto Gaspex femmina 26 x 3/4" | Diritto femmina, misura 26 x 3/4" con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex femmina 26 x 3/4" o equivalente. |
| 28125008 | Diritto Gaspex femmina 26 x 1" | Diritto femmina, misura 26 x 1" con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex femmina 26 x 1" o equivalente. |
| 28125010 | Diritto Gaspex femmina 32 x 1" | Diritto femmina, misura 32 x 1" con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex femmina 32 x 1" o equivalente. |
| 28125020 | Diritto Gaspex maschio 16 x 1/2" | Diritto maschio, misura 16 x 1/2" con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex maschio 16 x 1/2" o equivalente. |
| 28125022 | Diritto Gaspex maschio 20 x 1/2" | Diritto maschio, misura 20 x 1/2" con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex maschio 20 x 1/2" o equivalente. |
| 28125024 | Diritto Gaspex maschio 20 x 3/4" | Diritto maschio, misura 20 x 3/4" con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex maschio 20 x 3/4" o equivalente. |
| 28125026 | Diritto Gaspex maschio 26 x 3/4" | Diritto maschio, misura 26 x 3/4" con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex maschio 26 x 3/4" o equivalente. |
| 28125028 | Diritto Gaspex maschio 26 x 1" | Diritto maschio, misura 26 x 1" con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex maschio 26 x 1" o equivalente. |
| 28125030 | Diritto Gaspex maschio 32 x 1" | Diritto maschio, misura 32 x 1" con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex maschio 32 x 1" o equivalente. |
| 28125040 | Gomito Gaspex femmina 16 x 1/2" | Gomito femmina, misura 16 x 1/2" con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Gomito Gaspex femmina 16 x 1/2" o equivalente. |
| 28125042 | Gomito Gaspex femmina 20 x 1/2" | Gomito femmina, misura 20 x 1/2" con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Gomito Gaspex femmina 20 x 1/2" o equivalente. |
| 28125044 | Gomito Gaspex femmina 20 x 3/4" | Gomito femmina, misura 20 x 3/4" con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Gomito Gaspex femmina 20 x 3/4" o equivalente. |
| 28125046 | Gomito Gaspex femmina 26 x 3/4" | Gomito femmina, misura 26 x 3/4" con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Gomito Gaspex femmina 26 x 3/4" o equivalente. |
| 28125048 | Gomito Gaspex femmina 32 x 1” | Gomito femmina, misura 32 x 1" con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Gomito Gaspex femmina 32 x 1" o equivalente. |
| 28125050 | Gomito Gaspex maschio 16 x 1/2” | Gomito maschio, misura 16 x 1/2" con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Gomito Gaspex maschio 16 x 1/2” o equivalente. |
| 28125052 | Gomito Gaspex maschio 20 x 1/2” | Gomito maschio, misura 20 x 1/2" con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Gomito Gaspex maschio 20 x 1/2” o equivalente. |
| 28125054 | Gomito Gaspex maschio 20 x 3/4” | Gomito maschio, misura 20 x 3/4" con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Gomito Gaspex maschio 20 x 3/4” o equivalente. |
| 28125056 | Gomito Gaspex maschio 26 x 3/4” | Gomito maschio, misura 26 x 3/4" con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Gomito Gaspex maschio 26 x 3/4” o equivalente. |
| 28125058 | Gomito Gaspex maschio 32 x 1” | Gomito maschio, misura 32 x 1" con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Gomito Gaspex maschio 32 x 1” o equivalente. |
| 28125070 | TEE Gaspex intermedio con derivazione femmina 16 x 1/2” x 16 | TEE intermedio con derivazione femmina, misura 16 x 1/2” x 16 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello TEE Gaspex intermedio con derivazione femmina 16 x 1/2” x 16 o equivalente. |
| 28125072 | TEE Gaspex intermedio con derivazione femmina 16 x 3/4” x 16 | TEE intermedio con derivazione femmina, misura 16 x 3/4” x 16 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello TEE Gaspex intermedio con derivazione femmina 16 x 3/4” x 16 o equivalente. |
| 28125074 | TEE Gaspex intermedio con derivazione femmina 20 x 1/2” x 20 | TEE intermedio con derivazione femmina, misura 20 x 1/2” x 20 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello TEE Gaspex intermedio con derivazione femmina 20 x 1/2” x 20 o equivalente. |
| 28125076 | TEE Gaspex intermedio con derivazione femmina 20 x 3/4” x 20 | TEE intermedio con derivazione femmina, misura 20 x 3/4” x 20 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello TEE Gaspex intermedio con derivazione femmina 20 x 3/4” x 20 o equivalente. |
| 28125078 | TEE Gaspex intermedio con derivazione femmina 26 x 3/4” x 26 | TEE intermedio con derivazione femmina, misura 26 x 3/4” x 26 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello TEE Gaspex intermedio con derivazione femmina 26 x 3/4” x 26 o equivalente. |
| 28125080 | TEE Gaspex intermedio con derivazione femmina 32 x 3/4” x 32 | TEE intermedio con derivazione femmina, misura 32 x 3/4” x 32 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello TEE Gaspex intermedio con derivazione femmina 32 x 3/4” x 32 o equivalente. |
| 28125082 | TEE Gaspex intermedio con derivazione femmina 32 x 1” x 32 | TEE intermedio con derivazione femmina, misura 32 x 1” x 32 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello TEE Gaspex intermedio con derivazione femmina 32 x 1” x 32 o equivalente. |
| 28125424 | Gomito con dado girevole femmina, tenuta piana in NBR 16 x 1/2" | Gomito con dado girevole femmina, tenuta piana in NBR, misura 16 x 1/2” con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Gomito con dado girevole femmina, tenuta piana in NBR 16 x 1/2" o equivalente. |
| 28125426 | Gomito con dado girevole femmina, tenuta piana in NBR 20 x 1/2" | Gomito con dado girevole femmina, tenuta piana in NBR, misura 20 x 3/4” con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Gomito con dado girevole femmina, tenuta piana in NBR 20 x 3/4" o equivalente. |
| 28125290 | Diritto Gaspex intermedio 16 x 16 | Diritto intermedio, misura 16 x 16 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex intermedio 16 x 16 o equivalente. |
| 28125292 | Diritto Gaspex intermedio 20 x 20 | Diritto intermedio, misura 20 x 20 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex intermedio 20 x 20 o equivalente. |
| 28125294 | Diritto Gaspex intermedio 26 x 26 | Diritto intermedio, misura 26 x 26 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex intermedio 26 x 26 o equivalente. |
| 28125296 | Diritto Gaspex intermedio 32 x 32 | Diritto intermedio, misura 32 x 32 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex intermedio 32 x 32 o equivalente. |
| 28125300 | Diritto Gaspex intermedio ridotto 20 x 16 | Diritto intermedio ridotto, misura 20 x 16 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex intermedio ridotto 20 x 16 o equivalente. |
| 28125304 | Diritto Gaspex intermedio ridotto 26 x 20 | Diritto intermedio ridotto, misura 26 x 20 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex intermedio ridotto 26 x 20 o equivalente. |
| 28125310 | Diritto Gaspex intermedio ridotto 32 x 26 | Diritto intermedio ridotto, misura 32 x 26 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex intermedio ridotto 32 x 26 o equivalente. |
| 28125320 | Gomito Gaspex intermedio 16 x 16 | Gomito intermedio, misura 16 x 16 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Gomito Gaspex intermedio 16 x 16 o equivalente. |
| 28125322 | Gomito Gaspex intermedio 20 x 20 | Gomito intermedio, misura 20 x 20 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Gomito Gaspex intermedio 20 x 20 o equivalente. |
| 28125324 | Gomito Gaspex intermedio 26 x 26 | Gomito intermedio, misura 26 x 26 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Gomito Gaspex intermedio 26 x 26 o equivalente. |
| 28125326 | Gomito Gaspex intermedio 32 x 32 | Gomito intermedio, misura 32 x 32 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Gomito Gaspex intermedio 32 x 32 o equivalente. |
| 28125330 | TEE Gaspex intermedio 16 x 16 x 16 | TEE intermedio, misura 16 x 16 x 16 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello TEE Gaspex intermedio 16 x 16 x 16 o equivalente. |
| 28125332 | TEE Gaspex intermedio 20 x 20 x 20 | TEE intermedio, misura 20 x 20 x 20 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello TEE Gaspex intermedio 20 x 20 x 20 o equivalente. |
| 28125334 | TEE Gaspex intermedio 26 x 26 x 26 | TEE intermedio, misura 26 x 26 x 26 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello TEE Gaspex intermedio 26 x 26 x 26 o equivalente. |
| 28125430 | TEE Gaspex intermedio 32 x 32 x 32 | TEE intermedio, misura 32 x 32 x 32 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello TEE Gaspex intermedio 32 x 32 x 32 o equivalente. |
| 28125336 | TEE Gaspex intermedio ridotto 16 x 20 x 16 | TEE intermedio ridotto, misura 16 x 20 x 16 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello TEE Gaspex intermedio ridotto 16 x 20 x 16 o equivalente. |
| 28125338 | TEE Gaspex intermedio ridotto 20 x 16 x 16 | TEE intermedio ridotto, misura 20 x 16 x 16 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello TEE Gaspex intermedio ridotto 20 x 16 x 16 o equivalente. |
| 28125340 | TEE Gaspex intermedio ridotto 20 x 16 x 20 | TEE intermedio ridotto, misura 20 x 16 x 20 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello TEE Gaspex intermedio ridotto 20 x 16 x 20 o equivalente. |
| 28125342 | TEE Gaspex intermedio ridotto 20 x 20 x 16 | TEE intermedio ridotto, misura 20 x 20 x 16 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello TEE Gaspex intermedio ridotto 20 x 20 x 16 o equivalente. |
| 28125344 | TEE Gaspex intermedio ridotto 20 x 26 x 20 | TEE intermedio ridotto, misura 20 x 26 x 20 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello TEE Gaspex intermedio ridotto 20 x 26 x 20 o equivalente. |
| 28125346 | TEE Gaspex intermedio ridotto 20 x 32 x 20 | TEE intermedio ridotto, misura 20 x 32 x 20 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello TEE Gaspex intermedio ridotto 20 x 32 x 20 o equivalente. |
| 28125354 | TEE Gaspex intermedio ridotto 26 x 20 x 20 | TEE intermedio ridotto, misura 26 x 20 x 20 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello TEE Gaspex intermedio ridotto 26 x 20 x 20 o equivalente. |
| 28125356 | TEE Gaspex intermedio ridotto 26 x 20 x 26 | TEE intermedio ridotto, misura 26 x 20 x 26 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello TEE Gaspex intermedio ridotto 26 x 20 x 26 o equivalente. |
| 28125362 | TEE Gaspex intermedio ridotto 26 x 32 x 26 | TEE intermedio ridotto, misura 26 x 32 x 26 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello TEE Gaspex intermedio ridotto 26 x 32 x 26 o equivalente. |
| 28125366 | TEE Gaspex intermedio ridotto 32 x 20 x 32 | TEE intermedio ridotto, misura 32 x 20 x 32 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello TEE Gaspex intermedio ridotto 32 x 20 x 32 o equivalente. |
| 28125368 | TEE Gaspex intermedio ridotto 32 x 20 x 26 | TEE intermedio ridotto, misura 32 x 20 x 26 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello TEE Gaspex intermedio ridotto 32 x 20 x 26 o equivalente. |
| 28125370 | TEE Gaspex intermedio ridotto 32 x 20 x 32 | TEE intermedio ridotto, misura 32 x 20 x 32 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello TEE Gaspex intermedio ridotto 32 x 20 x 32 o equivalente. |
| 28125374 | TEE Gaspex intermedio ridotto 32 x 26 x 26 | TEE intermedio ridotto, misura 32 x 26 x 26 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar Marca Emmeti – Modello TEE Gaspex intermedio ridotto 32 x 26 x 26 o equivalente. |
| 28125376 | TEE Gaspex intermedio ridotto 32 x 26 x 32 | TEE intermedio ridotto, misura 32 x 26 x 32 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello TEE Gaspex intermedio ridotto 32 x 26 x 32 o equivalente. |
| 28125400 | Diritto Gaspex con dado girevole femmina con tenuta piana in alluminio 16 x 1/2" | Diritto con dado girevole femmina con tenuta piana in alluminio, misura 16 x 1/2” con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex con dado girevole femmina con tenuta piana in alluminio 16 x 1/2" o equivalente. |
| 28125402 | Diritto Gaspex con dado girevole femmina con tenuta piana in alluminio 16 x 3/4" | Diritto con dado girevole femmina con tenuta piana in alluminio, misura 16 x 3/4” con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex con dado girevole femmina con tenuta piana in alluminio 16 x 3/4" o equivalente. |
| 28125404 | Diritto Gaspex con dado girevole femmina con tenuta piana in alluminio 20 x 1/2" | Diritto con dado girevole femmina con tenuta piana in alluminio, misura 20 x 1/2” con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex con dado girevole femmina con tenuta piana in alluminio 20 x 1/2" o equivalente. |
| 28125406 | Diritto Gaspex con dado girevole femmina con tenuta piana in alluminio 20 x 3/4" | Diritto con dado girevole femmina con tenuta piana in alluminio, misura 20 x 3/4” con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex con dado girevole femmina con tenuta piana in alluminio 20 x 3/4" o equivalente. |
| 28125408 | Diritto Gaspex con dado girevole femmina con tenuta piana in alluminio 26 x 3/4” | Diritto con dado girevole femmina con tenuta piana in alluminio, misura 26 x 3/4” con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex con dado girevole femmina con tenuta piana in alluminio 26 x 3/4" o equivalente. |
| 28125410 | Diritto Gaspex con dado girevole femmina con tenuta piana in alluminio 26 x 1” | Diritto con dado girevole femmina con tenuta piana in alluminio, misura 26 x 1” con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex con dado girevole femmina con tenuta piana in alluminio 26 x 1" o equivalente. |
| 28125412 | Diritto Gaspex con dado girevole femmina con tenuta piana in alluminio 32 x 1” | Diritto con dado girevole femmina con tenuta piana in alluminio, misura 32 x 1” con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex con dado girevole femmina con tenuta piana in alluminio 32 x 1" o equivalente. |
| 28125220 | Diritto Gaspex con dado girevole femmina con tenuta o-ring Ø 16 – 24 x 19 | Diritto con dado girevole femmina con tenuta o-ring, misura Ø 16 – 24 x 19 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex con dado girevole femmina con tenuta o-ring Ø 16 – 24 x 19 o equivalente. |
| 28125222 | Diritto Gaspex con dado girevole femmina con tenuta o-ring Ø 20 – 24 x 19 | Diritto con dado girevole femmina con tenuta o-ring, misura Ø 20 – 24 x 19 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex con dado girevole femmina con tenuta o-ring Ø 20 – 24 x 19 o equivalente. |
| 28125240 | Diritto Gaspex con dado girevole femmina con tenuta o-ring 16 x 2 – 3/4 EK | Diritto con dado girevole femmina con tenuta o-ring, misura 16 x 2 – 3/4 EK con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex con dado girevole femmina con tenuta o-ring 16 x 2 – 3/4 EK o equivalente. |
| 28125242 | Diritto Gaspex con dado girevole femmina con tenuta o-ring 20 x 2 – 3/4 EK | Diritto con dado girevole femmina con tenuta o-ring, misura 20 x 2 – 3/4 EK con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex con dado girevole femmina con tenuta o-ring 20 x 2 – 3/4 EK o equivalente. |
| 28125060 | Gomito Gaspex femmina con flangia 16 x 1/2” | Gomito femmina con flangia, misura 16 x 1/2" con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Gomito Gaspex femmina con flangia 16 x 1/2” o equivalente. |
| 28125062 | Gomito Gaspex femmina con flangia 20 x 1/2” | Gomito femmina con flangia, misura 20 x 1/2" con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Gomito Gaspex femmina con flangia 20 x 1/2” o equivalente. |
| 28125064 | Gomito Gaspex femmina con flangia 20 x 3/4” | Gomito femmina con flangia, misura 20 x 3/4" con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in nylon di colore giallo - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in NBR (nero, teflonato giallo, conforme EN 682 ed EN 549) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Gomito Gaspex femmina con flangia 20 x 3/4” o equivalente. |
| 13010010 | Scatola ad incasso per gomiti flangiati | Scatola ad incasso per l’installazione di gomiti flangiati Gaspex. Marca Emmeti – Modello Scatola ad incasso per gomiti flangiati o equivalente. |
| 09812566 | Valvola con collettore primo ingresso 1” F | Collettore con valvola di intercettazione integrata, con ingresso 1” F, 2 derivazioni 24x19 M, 1 derivazione di testa M28x1,5. Adatto alla realizzazione di giunzioni interne ai locali, intercettabili e a vista, in accordo alla UNI 7129. Nella confezione sono presenti: - Viti, tasselli e distanziali per installazione a muro. - Dado M 28 x 1.5, adattatore cieco D22 e relativo o-ring Marca Emmeti – Modello Valvola con collettore primo ingresso 1” F o equivalente. |
| 01321460 | Tappo femmina 24x19 per gas | Raccordo da utilizzare per tappare le derivazioni 24x19 Maschio della valvola con collettore primo ingresso. Marca Emmeti – Modello Tappo femmina 24x19 per gas o equivalente. |
| 28125250 | Diritto Gaspex con dado girevole femmina, tenuta o-ring Ø 26 – M 28 x 1.5 | Raccordo accessorio per derivazione M 28 x 1.5 della valvola con collettore primo ingresso, misura Ø 26 – M 28 x 1.5 con profilo di pinzatura B (KSP1) e TH (KSP11) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Marca Emmeti – Modello Diritto Gaspex con dado girevole femmina, tenuta o-ring Ø 26 – M 28 x 1.5 o equivalente. |
| 13010000 | Scatola ad incasso per valvola con collettore primo ingresso gas | Scatola ad incasso per valvola con collettore primo ingresso gas. Misura: 264 x 164 x 110 All’interno della confezione sono presenti: - 4 prolunghe adattabili per tubo DN 16 – DN 18 – DN 20 – DN 26 – DN 32 - 2 viti M 4 x 50 con relative rosette e dadi Marca Emmeti – Scatola ad incasso per valvola con collettore primo ingresso gas o equivalente. |