| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 28130414 | Additivo superfluidificante 10 kg | Additivo fluidificante per massetti, riducendo l’acqua di impasto si aumenta la resistenza meccanica e la conducibilità termica. Dosaggio: 1 ÷ 1.5 litri per ogni 100 kg di cemento kg/confezione: 10 Marca Emmeti - Modello Additivo superfluidificante 10 kg o equivalente. |
| 28130416 | Additivo superfluidificante 25 kg | Additivo fluidificante per massetti, riducendo l’acqua di impasto si aumenta la resistenza meccanica e la conducibilità termica. Dosaggio: 1 ÷ 1.5 litri per ogni 100 kg di cemento kg/confezione: 25 Marca Emmeti - Modello Additivo superfluidificante 25 kg o equivalente. |
| 02706396 | Protettivo per impianti di riscaldamento alta o bassa temperatura e condizionamento 5 kg | Protettivo ad azione anticorrosiva su tutti i metalli (acciaio-rame - alluminio), antincrostante e biocida per impianti di riscaldamento ad alta o bassa temperatura e/o condizionamento, con protettivo anticalcare (max 25 °F). Dati tecnici: - Aspetto: liquido incolore - giallo paglierino - pH: ca 7 - Densità (20°C): 1,025 kg/l Dosaggio: - 5% (5 kg ogni 100 litri d’acqua) Marca Emmeti - Modello Protettivo per impianti di riscaldamento alta o bassa temperatura e condizionamento 5 kg o equivalente. |
| 02706304 | Risanante per impianti di riscaldamento bassa temperatura nuovi o vecchi 5 kg | Risanante per impianti di riscaldamento idoneo a rimuovere le biomasse e gli ossidi metallici all’interno degli impianti di riscaldamento a bassa temperatura e anche dei termo arredi. Consigliato per pulire il vecchio impianto prima o dopo l’installazione di una nuova caldaia. Adatto a tutti i tipi di riscaldamento in quanto non è corrosivo. Dati tecnici: - Aspetto: liquido limpido incolore - giallo - ph: 5 +/- 0.5 - Densità (20°C): 1.035 kg/l - Dosaggio: 5% - kg/confezione: 5 Marca Emmeti – Modello Risanante per impianti di riscaldamento bassa temperatura nuovi o vecchi 5 kg o equivalente. |
| 02706862 | Stazione carico impianti 50 litri | Stazione carico impianti provvista di 2 tubi di collegamento lunghezza 3 m. Dati tecnici: - Portata: 5.2 - 60 litri/min - Prevalenza H: 5 - 52 m.c.H2O - N° giri al minuto: 2900 rpm - Volume serbatoio: 50 litri Marca Emmeti - Modello Stazione carico impianti 50 litri o equivalente. |
| 28130480 | Striscia isolante perimetrale 5x150mm conf. 60 m | Striscia isolante perimetrale in polietilene espanso a cellule chiuse. Dotata di banda adesiva per il fissaggio a parete. Dimensioni: spessore 5 mm x altezza 150 mm m/confezione: 60 Marca Emmeti – Modello Striscia isolante perimetrale 5x150mm conf. 60 m o equivalente. |
| 28130482 | Striscia isolante perimetrale 7x150mm conf. 60 m | Striscia isolante perimetrale in polietilene espanso a cellule chiuse. Dotata di banda adesiva per il fissaggio a parete. Dimensioni: spessore 7 mm x altezza 150 mm m/confezione: 60 Marca Emmeti - Modello Striscia isolante perimetrale 7x150mm conf. 60 m o equivalente. |
| 28130032 | Profilo per giunto di dilatazione in plastica 2000x35x32 | Profilo per giunto di dilatazione in plastica con base adesiva e sede per striscia isolante, spessore 7-8 mm. Misura: 2000x35x20 mm m/confezione: 50 Marca Emmeti -Modello Profilo per giunto di dilatazione in plastica 2000x35x20 o equivalente. |
| 28130486 | Striscia isolante per giunti di dilatazione 7x150 mm | Striscia isolante in polietilene espanso a cellule chiuse. Misura: 7x150 mm m/confezione: 60 Marca Emmeti - Modello Striscia isolante per giunti di dilatazione 7x150 mm o equivalente. |
| 28134454 | Clip fissatubo per Tacker H42 | Clip fissatubo in materiale plastico, per il fissaggio dei tubi al pannello Plan Floor utilizzando il Tacker. Confezione da 300 pezzi Altezza: H=42 Marca Emmeti - Modello Clip fissatubo per Tacker H42 o equivalente. |
| 28134460 | Clip fissatubo per Tacker H38 | Clip fissatubo in materiale plastico, per il fissaggio dei tubi al pannello Plan Floor utilizzando il Tacker. Confezione da 300 pezzi Altezza: H=38 Marca Emmeti - Modello Clip fissatubo per Tacker H38 o equivalente. |
| 28130744 | Clip fissatubo rinforzata per Tacker H42 | Clip fissatubo in materiale plastico rinforzato, per il fissaggio dei tubi al pannello Plan Floor utilizzando il Tacker. Confezione da 240 pezzi Altezza: H=42 Marca Emmeti - Modello Clip fissatubo rinforzato per Tacker H42 o equivalente. |
| 28130042 | Tacker fissaclips | Tacker fissaclips che consente il fissaggio dei tubi al pannello Plan Floor dalla posizione eretta, senza sforzi Marca Emmeti - Modello Tacker fissaclips o equivalente. |
| 28134452 | Clip a cavaliere 88x28x14mm | Clip a cavaliere in materiale plastico, viene applicato sulle bugne per trattenere i tubi nei punti critici. Misura: 88x28x14 mm Marca Emmeti - Modello Clip a cavaliere 88x28x14 mm o equivalente. |
| 28134456 | Clip fissatubo manuale 25x49x5mm | Clip fissatubo manuale in materiale plastico per il bloccaggio supplementare dei tubi nei punti critici. Misura: 25x49x5 mm Marca Emmeti - Modello Clip fissatubo manuale 25x49x5mm o equivalente. |
| 28134464 | Curva di supporto per tubi di diametro da 14 a 17 mm | Curva di supporto in materiale PA66, rinforzato con fibre di vetro. Sostiene i tubi di diametro da 14 a 17 mm alla base dei collettori. Marca Emmeti - Modello Curva di supporto per tubi di diametro da 14 a 17 mm o equivalente. |
| 28134462 | Attrezzo fissaclips rete | Attrezzo fissa clip rete che consente il fissaggio delle clip a rete dalla posizione eretta, senza sforzi. Marca Emmeti - Modello Attrezzo fissaclips rete o equivalente. |
| 28134458 | Clip a rete filo 3 mm | Clip a rete per il fissaggio del tubo al pannello radiante. Da fissare con l’apposito attrezzo automatico fissa clip rete. Da utilizzare con la rete metallica. Misura: Rete Ø filo 3 Marca Emmeti - Modello Clip a rete filo 3 mm o equivalente. |
| 28130720 | Clip a rete | Clip a rete manuale per il fissaggio del tubo al pannello radiante. Da utilizzare con la rete metallica. Misura: Rete Ø filo 3 Tubo: Ø16-17 mm Marca Emmeti - Modello Clip a rete o equivalente. |
| 28130074 | Rete metallica anti-ritiro (in fogli) 1x2 m Ø filo 1.8 mm conf. 40 m2 | Rete elettrosaldata in acciaio zincato. Ø filo 1.8 mm a maglie 50x50 mm Confezione da 20 fogli m2/confezione: 40 Marca Emmeti -Modello Rete metallica anti-ritiro (in fogli) 1x2 m Ø filo 1.8 mm conf. 40 m2 o equivalente. |
| 28141000 | Rete metallica anti-ritiro (in fogli) 1x2 m Ø filo 3 mm conf. 30 m2 | Rete elettrosaldata in acciaio zincato. Ø filo 3 mm a maglie 1000x100 mm Confezione da 15 fogli m2/confezione: 30 Marca Emmeti -Modello Rete metallica anti-ritiro (in fogli) 1x2 m Ø filo 3 mm conf. 30 m2 o equivalente. |
| 28130756 | Guida per ancoraggio tubi Ø16-17 | Guida modulare per ancoraggio dei tubi con diametro da 16 e 17 mm. Passo minimo 5 cm. Misura: 1000x28x40 mm Marca Emmeti - Guida per ancoraggio tubi Ø16-17 o equivalente. |
| 28130725 | Guida per ancoraggio tubi Ø17-20-25 | Guida modulare per ancoraggio dei tubi con diametro da 17, 20 e 25 mm. Passo minimo 10 cm. Misura: 1000x40x50 mm Marca Emmeti -Guida per ancoraggio tubi Ø17-20-25 o equivalente. |
| 28130740 | Guida con base adesiva per ancoraggio tubi Ø17-20-25 | Guida modulare con base adesiva per ancoraggio dei tubi con diametro da 17, 20 e 25 mm. Passo minimo 10 cm. Misura: 1000x40x50 mm Marca Emmeti - Guida con base adesiva per ancoraggio tubi Ø17-20-25 o equivalente. |
| 28130048 | Feltro tessuto-non tessuto 2x25 m conf. 50 m2 | Feltro tessuto-non tessuto in fiocco di polipropilene. Spessore: 4 mm Grammatura: 500 g/m2 Misura: 2x25 m m2/confezione: 50 Marca Emmeti - Modello Feltro tessuto-non tessuto 2x25 m conf. 50 m2 o equivalente. |
| 28130418 | Fibre polimeriche per massetti 1 kg | Fibre polimeriche strutturali con lunghezza 30 mm studiate per migliorare le caratteristiche di resistenza a trazione dei calcestruzzi in fase post-fessurativa. Consentono di rinforzare il calcestruzzo tipo “terra umida”, aumentandone la duttilità e tenacità. Idonee per la realizzazione di massetti riscaldati. Dosaggio consigliato: 1-3 kg/m3 Conforme EN 14889-2 Sacchetto da 1 kg Marca Emmeti - Modello Fibre polimetriche per massetti 1 kg o equivalente. |
| 28130037 | Tassello di fissaggio Ø50xL70 | Tassello di fissaggio per foro da Ø 10 mm. Misura Ø50xL70 Marca Emmeti - Modello Tassello di fissaggio Ø50xL70 o equivalente. |
| 28141020 | Foglio di copertura in polietilene rigenerato con griglia in rotolo 2x50 m conf. 100 m2 | Foglio di copertura in polietilene rigenerato con griglia, spessore 0,2 mm, larghezza 2 m, ripiegato, in rotolo da 50 m. m2/confezione: 100 Marca Emmeti - Modello Foglio di copertura in polietilene rigenerato con griglia in rotolo 2x50 m conf. 100 m2 o equivalente. |
| 28130041 | Svolgirotolo | Svolgirotolo completamente smontabile per tubazioni EMMETI Alpert, PE-Xc e PE-Xa per rotoli fino a 600 m. Misure rotoli: Ø minimo 35 cm, Ø massimo 100 cm e altezza 50 cm. Marca Emmeti - Modello Svolgirotolo o equivalente. |
| 28130760 | Cesoia per tubo in plastica Ø8-25 | Cesoia per tagliare i tubi rigidi in plastica con le pareti sottile senza sbavature. Misura: Ø8-25 Marca Emmeti - Modello Cesoia per tubo in plastica Ø8-25 o equivalente. |
| 28130761 | Lama di ricambio per cesoia Ø8-25 | Lama di ricambio per cesoia. Marca Emmeti - Modello Lama di ricambio per cesoia Ø8-25 o equivalente. |
| 90200040 | Nastro adesivo Emmeti H=75 mm L=132 m | Nastro adesivo, in rotolo, larghezza 75 mm x lunghezza 132 m. Marca Emmeti - Modello Nastro adesivo Emmeti H=75 mm L=132 mm o equivalente. |