| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
|  | Pannello isolante PE Klettjet R con tubazione PexPenta Klett | Sistema di riscaldamento/raffrescamento a pavimento di ridotto spessore ideale nelle ristrutturazioni degli edifici civili. Il sistema è costituito da: - Pannello isolante in polietilene espanso H6 per isolamento termico per tubo 16x2. Passo tubi 5 cm. - Striscia isolante perimetrale in polietilene espanso a cellule chiuse, con banda adesiva per il fissaggio a parete, spessore 5 mm e altezza 150 mm. - Tubazioni PexPenta Klett 16x2 - Eventuale foglio in polietilene, con funzione di strato separatore fra i pannelli e la soletta. - Altri accessori e componenti per la realizzazione del sistema a regola d’arte. Il sistema è conforme al tipo A (impianti con tubi completamente annegati nel massetto) come indicato nella norma UNI EN 1264-1. I pannelli sono prodotti in conformità alla norma UNI EN 13163 (isolanti termici per edilizia - prodotti in polistirene espanso ottenuti in fabbrica) e certificati come da Regolamento (UE) N. 305/2011. Presenza della marcatura CE sui pannelli e sulle etichette degli imballi. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante PE Klettjet R con tubazione PexPenta Klett 16x2 o equivalente. |

| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 28134286 | Pannello isolante PE Klettjet R H6 (Conf. 20 m2) | Pannello in PE espanso con base adesiva, certificato come da Regolamento (UE) N.305/2011. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Rigidità dinamica: <210 MN/m3 (EN 29052-1) Comprimibilità: <= 2 mm/ CP2 (EN 12431) Resistenza termica RD 0,1 m2K/W, spessore lastra 6 mm Dimensioni: 20000 x 1000 x 6 mm Confezione da: 20 m2. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante PE Klettjet R H6 (Conf. 20 m2) o equivalente. |
| 28141830 | Tubo PexPenta Klett 16x2 L=240 m | Tubo in multistrato composto in polietilene media densità, reticolato con sistema elettronico, conforme alla norma UNI EN ISO 21003 e DIN CERTCO 3V367. Dati tecnici: - Classi applicative (UNI EN ISO 21003): 4/6 bar, 5/6 bar - Conducibilità termica: 0.41 W/(Mk) - Lunghezza rotolo: 240 m Marca Emmeti - Modello Tubo PexPenta Klett 16x2 L=240 m o equivalente. |
| 28141832 | Tubo PexPenta Klett 16x2 L=600 m | Tubo in multistrato composto in polietilene media densità, reticolato con sistema elettronico, conforme alla norma UNI EN ISO 21003 e DIN CERTCO 3V367. Dati tecnici: - Classi applicative (UNI EN ISO 21003): 4/6 bar, 5/6 bar - Conducibilità termica: 0.41 W/(Mk) - Lunghezza rotolo: 600 m Marca Emmeti - Modello Tubo PexPenta Klett 16x2 L=600 m o equivalente. |
| 28110118 | Tenuta monoblocco 24x19 per tubi PE-X, PE-RT, PP e PexPenta Klett 16x2 | Tenuta monoblocco 24x19 per tubi in plastica PE-X, PE-RT, PP e PexPenta Klett 16x2 con o-ring. Costruzione: - Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Adattatore: UNI EN 12164 CW617N - Ogiva dentata: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - O-ring di tenuta: EPDM Dati tecnici: - Filettatura: 24x19 Marca Emmeti - Modello Tenuta monoblocco 24x19 per tubi PE-X, PE-RT, PP e PexPenta Klett 16x2 o equivalente. |
| 28110606 | Tenuta Monoblocco 2.0 3/4" Eurocono per tubo multistrato, PE-X, PE-RT e PexPenta Klett 16x2 | Tenuta Monoblocco 2.0 nichelata per tubazioni multistrato, PE-X, PE-RT e PexPenta Klett 16x2 con o-ring. Costruzione: - Dado: ottone UNI EN 12165 CW617N - Ghiere interne: ottone UNI EN 12164 CW617N - Rondella: PTFE - Ogiva dentata: ottone UNI EN 12164 CW617N - O-ring di tenuta: EPDM Dati tecnici: - Filettatura: 3/4" Eurocono Marca Emmeti - Modello Tenuta Monoblocco 2.0 3/4" Eurocono per tubo multistrato, PE-X, PE-RT e PexPenta Klett 16x2 o equivalente. |
| 28134290 | Nastro H=50 mm L=100 m | Nastro adesivo per giunzione pannelli Klettjet. Misura: 50 mm x 100 m Marca Emmeti - Modello Nastro H=50 mm L=100 m o equivalente. |
| 28134294 | Svolgirotolo per nastro | Svolgirotolo per nastro adesivo per pannelli Klettjet. Marca Emmeti - Modello Svolgirotolo per nastro o equivalente. |
| 28134296 | Sostegno tubo | Sostegno per tubazione PexPenta Klett. Marca Emmeti - Modello Sostegno tubo o equivalente. |
| 28134299 | Guanti tubo | Guanti per la posa della tubazione PexPenta Klett. Marca Emmeti - Modello Guanti tubo o equivalente. |