| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 07011242 | Climatizzatore Single inverter Canalizzato X-Revo-0925D-S | Climatizzatore pompa di calore reversibile, canalizzabile, di tipo inverter, composto da unità interna ed unità esterna. Funzionamento: Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione. Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno). Fluido refrigerante R32. Possibilità di abbinamento con dispositivo per la gestione remota con controllo WIFI (accessorio). L’unità, del tipo canalizzabile, è completa di filocomando con ricevitore remoto per telecomando (optional), completo di spie di segnalazione, telecomando ad infrarossi con 2 batterie da 1,5 Volt, raccordo scarico condensa, filtro aria. Dati tecnici: - Classe energetica e SEE in raffrescamento: A++; SEER=6,9 - Classe energetica e SCOP in riscaldamento: A+; SCOP=4,4 Zona climatica di progetto Media - Capacità di raffrescamento nom (min - max): 2,70 (1,40-4,50) kW - Potenza assorbita in raffrescamento nom (min - max): 0,59 (0,33-1,25) kW - Deumidificazione: 1,7 l/h Valori riferiti alla temperatura interna di 27 °C (bulbo secco) / 19 °C (bulbo umido) e temperatura esterna di 35 °C (bulbo secco) - Capacità di riscaldamento nom (min - max): 3,50 (1,60-4,50) kW - Potenza assorbita in riscaldamento nom (min - max): 0,74 (0,31-1,08) kW Valori riferiti alla temperatura interna di 20 °C (bulbo secco) e alla temperatura esterna di 7 °C (bulbo secco) / 6 °C (bulbo umido) - Portata d’aria unità interna max - min: 660-550-500 m3/h - Livello di potenza sonora unità interna: 52 dB(A) - Livello di pressione sonora unità interna: 42 dB(A) - valore riferito a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 50 m2 e distanza pari a 2,5 m - Portata d’aria unità esterna: 2300 m3/h - Livello di potenza sonora unità esterna: 57 dB(A) - Livello di pressione sonora unità esterna: 35 dB(A) - valore riferito a fattore di direzionalità pari a 2 in campo aperto e distanza pari a 5 m - Tubazione aspirazione: Ø 1/4” - Tubazione mandata: Ø 3/8” - Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz - Corrente massima assorbita unità interna: 0,50 A - Corrente massima assorbita unità esterna: 6,7 A - Dimensioni unità interna LxHxP: 910x195x448 mm - Peso unità interna: 19 kg - Dimensioni unità esterna LxHxP: 908x586x307 mm - Peso unità esterna: 32 kg - Rivestimento unità esterna: Metallo verniciato Marca Emmeti - Modello Climatizzatore Single inverter Canalizzato X-Revo-0925D-S o equivalente. |
| 07011247 | Climatizzatore Single inverter Canalizzato X-Revo-1225D-S | Climatizzatore pompa di calore reversibile, canalizzabile, di tipo inverter, composto da unità interna ed unità esterna. Funzionamento: Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione. Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno). Fluido refrigerante R32. Possibilità di abbinamento con dispositivo per la gestione remota con controllo WIFI (accessorio). L’unità, del tipo canalizzabile, è completa di filocomando con ricevitore remoto per telecomando (optional), completo di spie di segnalazione, telecomando ad infrarossi con 2 batterie da 1,5 Volt, raccordo scarico condensa, filtro aria. Dati tecnici: - Classe energetica e SEE in raffrescamento: A++; SEER=6,6 - Classe energetica e SCOP in riscaldamento: A+; SCOP=4,4 Zona climatica di progetto Media - Capacità di raffrescamento nom (min - max): 3,60 (1,40-4,50) kW - Potenza assorbita in raffrescamento nom (min - max): 0,88 (0,33-1,25) kW - Deumidificazione: 1,7 l/h Valori riferiti alla temperatura interna di 27 °C (bulbo secco) / 19 °C (bulbo umido) e temperatura esterna di 35 °C (bulbo secco) - Capacità di riscaldamento nom (min - max): 4,10 (1,60-4,50) kW - Potenza assorbita in riscaldamento nom (min - max): 0,94 (0,31-1,08) kW Valori riferiti alla temperatura interna di 20 °C (bulbo secco) e alla temperatura esterna di 7 °C (bulbo secco) / 6 °C (bulbo umido) - Portata d’aria unità interna max - min: 660-550-500 m3/h - Livello di potenza sonora unità interna: 52 dB(A) - Livello di pressione sonora unità interna: 42 dB(A) - valore riferito a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 50 m2 e distanza pari a 2,5 m - Portata d’aria unità esterna: 2300 m3/h - Livello di potenza sonora unità esterna: 62 dB(A) - Livello di pressione sonora unità esterna: 40 dB(A) - valore riferito a fattore di direzionalità pari a 2 in campo aperto e distanza pari a 5 m - Tubazione aspirazione: Ø 1/4” - Tubazione mandata: Ø 3/8” - Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz - Corrente massima assorbita unità interna: 0,50 A - Corrente massima assorbita unità esterna: 6,7 A - Dimensioni unità interna LxHxP: 910x195x448 mm - Peso unità interna: 19 kg - Dimensioni unità esterna LxHxP: 908x586x307 mm - Peso unità esterna: 32 kg - Rivestimento unità esterna: Metallo verniciato Marca Emmeti - Modello Climatizzatore Single inverter Canalizzato X-Revo-1225D-S o equivalente. |
| 07011252 | Climatizzatore Single inverter Canalizzato X-Revo-1825D-S | Climatizzatore pompa di calore reversibile, canalizzabile, di tipo inverter, composto da unità interna ed unità esterna. Funzionamento: Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione. Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno). Fluido refrigerante R32. Possibilità di abbinamento con dispositivo per la gestione remota con controllo WIFI (accessorio). L’unità, del tipo canalizzabile, è completa di filocomando con ricevitore remoto per telecomando (optional), completo di spie di segnalazione, telecomando ad infrarossi con 2 batterie da 1,5 Volt, raccordo scarico condensa, filtro aria. Dati tecnici: - Classe energetica e SEE in raffrescamento: A++; SEER=6,5 - Classe energetica e SCOP in riscaldamento: A++; SCOP=4,6 Zona climatica di progetto Media - Capacità di raffrescamento nom (min - max): 5,20 (2,30-6,60) kW - Potenza assorbita in raffrescamento nom (min - max): 1,30 (0,51-2,10) kW - Deumidificazione: 2,5 l/h Valori riferiti alla temperatura interna di 27 °C (bulbo secco) / 19 °C (bulbo umido) e temperatura esterna di 35 °C (bulbo secco). - Capacità di riscaldamento nom (min - max): 5,70 (2,50-7,00) kW - Potenza assorbita in riscaldamento nom (min - max): 1,31 (0,50-1,75) kW Valori riferiti alla temperatura interna di 20 °C (bulbo secco) e alla temperatura esterna di 7 °C (bulbo secco) / 6 °C (bulbo umido) - Portata d’aria unità interna max - min: 860-800-720 m3/h - Livello di potenza sonora unità interna: 56 dB(A) - Livello di pressione sonora unità interna: 46 dB(A) - valore riferito a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 50 m2 e distanza pari a 2,5 m - Portata d’aria unità esterna: 3150 m3/h - Livello di potenza sonora unità esterna: 64 dB(A) - Livello di pressione sonora unità esterna: 42 dB(A) - valore riferito a fattore di direzionalità pari a 2 in campo aperto e distanza pari a 5 m - Tubazione aspirazione: Ø 1/4” - Tubazione mandata: Ø 1/2” - Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz - Corrente massima assorbita unità interna: 0,50 A - Corrente massima assorbita unità esterna: 13,5 A - Dimensioni unità interna LxHxP: 1080x195x448 mm - Peso unità interna: 24 kg - Dimensioni unità esterna LxHxP: 955x670x368 mm - Peso unità esterna: 44 kg - Rivestimento unità esterna: Metallo verniciato Marca Emmeti - Modello Climatizzatore Single inverter Canalizzato X-Revo-1825D-S o equivalente. |
| 07011257 | Climatizzatore Single inverter Canalizzato X-Revo-2425D-S | Climatizzatore pompa di calore reversibile, canalizzabile, di tipo inverter, composto da unità interna ed unità esterna. Funzionamento: Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione. Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno). Fluido refrigerante R32. Possibilità di abbinamento con dispositivo per la gestione remota con controllo WIFI (accessorio). L’unità, del tipo canalizzabile, è completa di filocomando con ricevitore remoto per telecomando (optional), completo di spie di segnalazione, telecomando ad infrarossi con 2 batterie da 1,5 Volt, raccordo scarico condensa, filtro aria. Dati tecnici: - Classe energetica e SEE in raffrescamento: A++; SEER=7,0 - Classe energetica e SCOP in riscaldamento: A++; SCOP=4,6 Zona climatica di progetto Media - Capacità di raffrescamento nom (min - max): 7,00 (2,00-9,50) kW - Potenza assorbita in raffrescamento nom (min - max): 1,75 (0,35-3,00) kW - Deumidificazione: 2,7 l/h Valori riferiti alla temperatura interna di 27 °C (bulbo secco) / 19 °C (bulbo umido) e temperatura esterna di 35 °C (bulbo secco) - Capacità di riscaldamento nom (min - max): 7,80 (2,00-10,50) kW - Potenza assorbita in riscaldamento nom (min - max): 1,86 (0,35-3,00) kW Valori riferiti alla temperatura interna di 20 °C (bulbo secco) e alla temperatura esterna di 7 °C (bulbo secco) / 6 °C (bulbo umido) - Portata d’aria unità interna max - min: 1360-1180-1000 m3/h - Livello di potenza sonora unità interna: 54 dB(A) - Livello di pressione sonora unità interna: 44 dB(A) - valore riferito a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 50 m2 e distanza pari a 2,5 m - Portata d’aria unità esterna: 3800 m3/h - Livello di potenza sonora unità esterna: 67 dB(A) - Livello di pressione sonora unità esterna: 45 dB(A) - valore riferito a fattore di direzionalità pari a 2 in campo aperto e distanza pari a 5 m - Tubazione aspirazione: Ø 3/8” - Tubazione mandata: Ø 5/8” - Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz - Corrente massima assorbita unità interna: 2,10 A - Corrente massima assorbita unità esterna: 16,0 A - Dimensioni unità interna LxHxP: 1100x245x760 mm - Peso unità interna: 35 kg - Dimensioni unità esterna LxHxP: 987x757x398 mm - Peso unità esterna: 52 kg Marca Emmeti - Modello Climatizzatore Single inverter Canalizzato X-Revo-2425D-S o equivalente. |
| 07917525 | Telecomando per X-Revo | Telecomando per climatizzatore X-Revo canalizzato. Marca Emmeti - Modello Telecomando per X-Revo o equivalente. |