| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 07111140 | Unità interna a parete di climatizzatore pompa di calore reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-0924W | Unità interna, a parete, del climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter. Funzionamento: Raffrescamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione. Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno). Possibilità di abbinamento con dispositivo per la gestione remota con controllo WIFI. Fluido refrigerante R32. L’unità interna è completa di telecomando ad infrarossi con 2 batterie da 1,5 Volt, raccordo scarico condensa, dima per fissaggio. Controllo remoto digitale a filo disponibile come accessorio. L’unità interna presenta il deflettore orizzontale con orientamento automatico del flusso dell’aria, e interamente il deflettore verticale con movimento manuale, filtri aria, pannello spie. Dati tecnici: - Capacità di raffrescamento nom: 2,60 kW - Deumidificazione: 1,0 l/h Valori riferiti alla temperatura interna di 27 °C (bulbo secco) / 19 °C (bulbo umido) e temperatura esterna di 35 °C (bulbo secco) - Capacità di riscaldamento nom: 2,80 kW Valori riferiti alla temperatura interna di 20 °C (bulbo secco) e alla temperatura esterna di 7 °C (bulbo secco) / 6 °C (bulbo umido) - Portata d’aria unità interna max-med-min: 550-435-350 m3/h - Livello di potenza sonora unità interna: 58 dB(A) - Livello di pressione sonora unità interna (max-min): 38-24 dB(A) - valore riferito a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 50 m2 e distanza pari a 2,5 m - Tubazione aspirazione: Ø 1/4” - Tubazione mandata: Ø 3/8” - Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz - Potenza nominale assorbita: 40 W - Corrente massima assorbita: 0,25 A - Dimensioni unità interna LxHxP: 790x253x198 mm - Peso unità interna: 7 kg - Grado di protezione: IPX0 Marca Emmeti - Modello Unità interna a parete di climatizzatore pompa di calore reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-0924W o equivalente. |
| 07111145 | Unità interna a parete di climatizzatore pompa di calore reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-1224W | Unità interna, a parete, del climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter. Funzionamento: Raffrescamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione. Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno). Possibilità di abbinamento con dispositivo per la gestione remota con controllo WIFI. Fluido refrigerante R32. L’unità interna è completa di telecomando ad infrarossi con 2 batterie da 1,5 Volt, raccordo scarico condensa, dima per fissaggio. Controllo remoto digitale a filo disponibile come accessorio. L’unità interna presenta il deflettore orizzontale con orientamento automatico del flusso dell’aria, e interamente il deflettore verticale con movimento manuale, filtri aria, pannello spie. Dati tecnici: - Capacità di raffrescamento nom: 3,10 kW - Deumidificazione: 1,0 l/h Valori riferiti alla temperatura interna di 27 °C (bulbo secco) / 19 °C (bulbo umido) e temperatura esterna di 35 °C (bulbo secco) - Capacità di riscaldamento nom: 3,30 kW Valori riferiti alla temperatura interna di 20 °C (bulbo secco) e alla temperatura esterna di 7 °C (bulbo secco) / 6 °C (bulbo umido) - Portata d’aria unità interna max-med-min: 550-435-350 m3/h - Livello di potenza sonora unità interna: 58 dB(A) - Livello di pressione sonora unità interna (max-min): 38-24 dB(A) - valore riferito a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 50 m2 e distanza pari a 2,5 m - Tubazione aspirazione: Ø 1/4” - Tubazione mandata: Ø 3/8” - Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz - Potenza nominale assorbita: 40 W - Corrente massima assorbita: 0,25 A - Dimensioni unità interna LxHxP: 790x253x198 mm - Peso unità interna: 7 kg - Grado di protezione: IPX0 Marca Emmeti - Modello Unità interna a parete di climatizzatore pompa di calore reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-1224W o equivalente. |
| 07111150 | Unità interna a parete di climatizzatore pompa di calore reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-1824W | Unità interna, a parete, del climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter. Funzionamento: Raffrescamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione. Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno). Possibilità di abbinamento con dispositivo per la gestione remota con controllo WIFI. Fluido refrigerante R32. L’unità interna è completa di telecomando ad infrarossi con 2 batterie da 1,5 Volt, raccordo scarico condensa, dima per fissaggio. Controllo remoto digitale a filo disponibile come accessorio. L’unità interna presenta il deflettore orizzontale con orientamento automatico del flusso dell’aria, e interamente il deflettore verticale con movimento manuale, filtri aria, pannello spie. Dati tecnici: - Capacità di raffrescamento nom: 5,10 kW - Deumidificazione: 2,3 l/h Valori riferiti alla temperatura interna di 27 °C (bulbo secco) / 19 °C (bulbo umido) e temperatura esterna di 35 °C (bulbo secco) - Capacità di riscaldamento nom: 5,30 kW Valori riferiti alla temperatura interna di 20 °C (bulbo secco) e alla temperatura esterna di 7 °C (bulbo secco) / 6 °C (bulbo umido) - Portata d’aria unità interna max-med-min: 900-660-500 m3/h - Livello di potenza sonora unità interna: 59 dB(A) - Livello di pressione sonora unità interna (max-min): 42-30 dB(A) - valore riferito a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 50 m2 e distanza pari a 2,5 m - Tubazione aspirazione: Ø 1/4” - Tubazione mandata: Ø 1/2” - Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz - Potenza nominale assorbita: 90 W - Corrente massima assorbita: 0,50 A - Dimensioni unità interna LxHxP: 885x297x223 mm - Peso unità interna: 10 kg - Grado di protezione: IPX0 Marca Emmeti - Modello Unità interna a parete di climatizzatore pompa di calore reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-1825W o equivalente. |