| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 07111223 | Unità interna a cassette di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-1225C | Unità interna, a cassette, del climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter. Funzionamento Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione. Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno). Fluido refrigerante R32. L’unità, del tipo a cassette da incasso a soffitto, è completa di telecomando ad infrarossi con 2 batterie da 1,5 Volt e filtro aria. Controllo remoto digitale a filo disponibile come accessorio. Presenta quattro deflettori con orientamento automatico del flusso dell’aria (ciascuno in abbinamento ad un ulteriore deflettore interno con movimento manuale), filtri aria, pannello spie. Dati tecnici: - Capacità di raffrescamento nom: 3,60 kW - Deumidificazione: 1,7 l/h Valori riferiti alla temperatura interna di 27 °C (bulbo secco) / 19 °C (bulbo umido) e temperatura esterna di 35 °C (bulbo secco) - Capacità di riscaldamento nom: 4,10 kW Valori riferiti alla temperatura interna di 20 °C (bulbo secco) e alla temperatura esterna di 7 °C (bulbo secco) / 6 °C (bulbo umido) - Portata d’aria unità interna max- min: 600-500-400 m3/h - Livello di potenza sonora unità interna: 54 dB(A) - Livello di pressione sonora unità interna: 44 dB(A) - valore riferito a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 50 m2 e distanza pari a 2,5 m - Tubazione aspirazione: Ø 1/4” - Tubazione mandata: Ø 3/8” - Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz - Potenza nominale assorbita: 30 W - Corrente massima assorbita: 0,25 A - Dimensioni unità interna LxHxP: 635x570x215 mm - Peso unità interna: 16 kg - Grado di protezione: IPX0 Marca Emmeti - Modello Unità interna a cassette di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-1225C o equivalente. |
| 07111228 | Unità interna a cassette di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-1825C | Unità interna, a cassette, del climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter. Funzionamento Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione. Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno). Fluido refrigerante R32. L’unità, del tipo a cassette da incasso a soffitto, è completa di telecomando ad infrarossi con 2 batterie da 1,5 Volt e filtro aria. Controllo remoto digitale a filo disponibile come accessorio. Presenta quattro deflettori con orientamento automatico del flusso dell’aria (ciascuno in abbinamento ad un ulteriore deflettore interno con movimento manuale), filtri aria, pannello spie. Dati tecnici: - Capacità di raffrescamento nom: 5,10 kW - Deumidificazione: 2,8 l/h Valori riferiti alla temperatura interna di 27 °C (bulbo secco) / 19 °C (bulbo umido) e temperatura esterna di 35 °C (bulbo secco) - Capacità di riscaldamento nom: 6,75 kW Valori riferiti alla temperatura interna di 20 °C (bulbo secco) e alla temperatura esterna di 7 °C (bulbo secco) / 6 °C (bulbo umido) - Portata d’aria unità interna max- min: 700-600-510 m3/h - Livello di potenza sonora unità interna: 57 dB(A) - Livello di pressione sonora unità interna: 47 dB(A) - valore riferito a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 50 m2 e distanza pari a 2,5 m - Tubazione aspirazione: Ø 1/4” - Tubazione mandata: Ø 1/2” - Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz - Potenza nominale assorbita: 45 W - Corrente massima assorbita: 0,40 A - Dimensioni unità interna LxHxP: 635x570x215 mm - Peso unità interna: 16,0 kg - Grado di protezione: IPX0 Marca Emmeti - Modello Unità interna a cassette di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-1825C o equivalente. |