| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 07111190 | Unità interna a parete/pavimento di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-0925K | Unità interna, a parete/pavimento, del climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter. Funzionamento Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione. Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno). Fluido refrigerante R32. L’unità, del tipo a parete/pavimento, è completa di telecomando ad infrarossi con 2 batterie da 1,5 Volt, raccordo scarico condensa, dima per fissaggio. Controllo remoto digitale a filo disponibile come accessorio. L’unità presenta il deflettore orizzontale con orientamento automatico del flusso dell’aria, e interamente il deflettore verticale con movimento manuale, filtri aria, pannello spie. Dati tecnici: - Capacità di raffrescamento nom: 2,80 kW - Deumidificazione: 1,7 l/h Valori riferiti alla temperatura interna di 27 °C (bulbo secco) / 19 °C (bulbo umido) e temperatura esterna di 35 °C (bulbo secco) - Capacità di riscaldamento nom: 3,40 kW Valori riferiti alla temperatura interna di 20 °C (bulbo secco) e alla temperatura esterna di 7 °C (bulbo secco) / 6 °C (bulbo umido) - Portata d’aria unità interna max-min: 600-510-440 m3/h - Livello di potenza sonora unità interna: 54 dB(A) - Livello di pressione sonora unità interna: 44 dB(A) - valore riferito a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 50 m2 e distanza pari a 2,5 m - Tubazione aspirazione: Ø 1/4” - Tubazione mandata: Ø 3/8” - Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz - Potenza nominale assorbita: 30 W - Corrente massima assorbita: 0,25 A - Dimensioni unità interna LxHxP: 700x630x220 mm - Peso unità interna: 15 kg - Grado di protezione: IPX0 Marca Emmeti - Modello Unità interna a parete/pavimento di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-0925K o equivalente. |
| 07111195 | Unità interna a parete/pavimento di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-1225K | Unità interna, a parete/pavimento, del climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter. Funzionamento Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione. Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno). Fluido refrigerante R32. L’unità, del tipo a parete/pavimento, è completa di telecomando ad infrarossi con 2 batterie da 1,5 Volt, raccordo scarico condensa, dima per fissaggio. Controllo remoto digitale a filo disponibile come accessorio. L’unità presenta il deflettore orizzontale con orientamento automatico del flusso dell’aria, e interamente il deflettore verticale con movimento manuale, filtri aria, pannello spie. Dati tecnici: - Capacità di raffrescamento nom: 3,70 kW - Deumidificazione: 1,7 l/h Valori riferiti alla temperatura interna di 27 °C (bulbo secco) / 19 °C (bulbo umido) e temperatura esterna di 35 °C (bulbo secco) - Capacità di riscaldamento nom: 4,00 kW Valori riferiti alla temperatura interna di 20 °C (bulbo secco) e alla temperatura esterna di 7 °C (bulbo secco) / 6 °C (bulbo umido). - Portata d’aria unità interna max-min: 600-510-420 m3/h - Livello di potenza sonora unità interna: 54 dB(A) - Livello di pressione sonora unità interna: 44 dB(A) - valore riferito a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 50 m2 e distanza pari a 2,5 m - Tubazione aspirazione: Ø 1/4” - Tubazione mandata: Ø 3/8” - Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz - Potenza nominale assorbita: 30 W - Corrente massima assorbita: 0,25 A - Dimensioni unità interna LxHxP: 700x630x220 mm - Peso unità interna: 15 kg - Grado di protezione: IPX0 Marca Emmeti - Modello Unità interna a parete/pavimento di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-1225K o equivalente. |
| 07110685 | Unità interna a parete/pavimento di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-1819K | Unità interna, a parete/pavimento, del climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter. Funzionamento Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione. Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno). Fluido refrigerante R32. L’unità, del tipo a parete/pavimento, è completa di telecomando ad infrarossi con 2 batterie da 1,5 Volt, raccordo scarico condensa, dima per fissaggio. Controllo remoto digitale a filo disponibile come accessorio. L’unità presenta il deflettore orizzontale con orientamento automatico del flusso dell’aria, e interamente il deflettore verticale con movimento manuale, filtri aria, pannello spie. Dati tecnici: - Capacità di raffrescamento nom: 5,00 kW - Deumidificazione: 2,0 l/h Valori riferiti alla temperatura interna di 27 °C (bulbo secco) / 19 °C (bulbo umido) e temperatura esterna di 35 °C (bulbo secco) - Capacità di riscaldamento nom: 5,10 kW Valori riferiti alla temperatura interna di 20 °C (bulbo secco) e alla temperatura esterna di 7 °C (bulbo secco) / 6 °C (bulbo umido) - Portata d’aria unità interna max-min: 700-600-500 m3/h - Livello di potenza sonora unità interna: 57 dB(A) - Livello di pressione sonora unità interna: 47 dB(A) - valore riferito a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 50 m2 e distanza pari a 2,5 m - Tubazione aspirazione: Ø 1/4” - Tubazione mandata: Ø 1/2” - Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz - Potenza nominale assorbita: 25 W - Corrente massima assorbita: 0,20 A - Dimensioni unità interna LxHxP: 700x630x220 mm - Peso unità interna: 15 kg - Grado di protezione: IPX0 Marca Emmeti - Modello Unità interna a parete/pavimento di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-1819K o equivalente. |