| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 28122060 | Pressatrice elettroidraulica SPM32-230 a 230 V per pinze Gerpex da DN14 a DN75 | Pressatrice elettroidraulica SPM32-230 a 230 V per pinze Gerpex da DN14 a DN75. Dati tecnici - Peso comprensivo della batteria: 4.1 kg - Dimensioni LxHxS: 410x296x80 mm - Forza di spinta: min. 32 kN - Alimentazione: 230 VAC, 50 Hz - Potenza assorbita: 450 W - Grado di protezione: IP40 - Tempo di serraggio: da 8 a 12 secondi in funzione del diametro - Temperatura di utilizzo: da - 20°C a 50 °C - Testa ruotabile di 360° - Livello di pressione sonora: <70 dB(A) - Ritorno automatico del pistone - Attacco USB per diagnosi remota - Led di segnalazioni malfunzionamenti e stato di funzionamento Completa di valigetta in plastica. Marca Emmeti - Modello Pressatrice elettroidraulica SPM32-230 a 230 V per pinze Gerpex da DN14 a DN75 o equivalente. |
| 28122062 | Pressatrice elettroidraulica SPM32-18 a batteria 18 V per pinze Gerpex da DN14 a DN75 | Pressatrice elettroidraulica SPM32-18 a batteria 18 V per pinze Gerpex da DN14 a DN75. Dati tecnici - Peso comprensivo della batteria: 4.8 kg - Dimensioni LxHxS: 409x335x82 mm - Forza di spinta: min. 32 kN - Alimentazione: 18 VDC - Carica batteria: 230 V, 50 Hz - Capacità batteria: 5.0 Ah - Grado di protezione: IP40 - Tempo di ricarica: ca 40 min - Pressaggi per batteria: ca 120 (DN20) - Tempo di serraggio: da 4 a 7 secondi in funzione del diametro - Temperatura di utilizzo: da - 20°C a 50 °C - Testa ruotabile di 360° - Ritorno automatico del pistone - Attacco USB per diagnosi remota - Led di segnalazioni malfunzionamenti e stato di funzionamento Completa di valigetta in plastica, batteria agli ioni di Litio (Li-Ion) 18 V, carica batteria, cavo USB, chiavetta USB con software di analisi. Marca Emmeti - Modello Pressatrice elettroidraulica SPM32-18 a batteria 18 V per pinze Gerpex da DN14 a DN75 o equivalente. |
| 28122064 | Batteria 18 V per pressatrice SPM32-18 a batteria | Batteria agli ioni di Litio (Li-Ion) da 18 V per pressatrice SPM32-18 a batteria. Peso: 720 g Capacità batteria: 5.0 Ah Marca Emmeti - Modello Batteria 18 V per pressatrice SPM32-18 a batteria o equivalente. |
| 28120452 | Pinza per raccordi DN12 | Pinza per raccordi in rame e in bronzo. Misura: DN12 Profilo: V (KSP4) Marca Emmeti - Modello Pinza per raccordi DN12 o equivalente. |
| 28120454 | Pinza per raccordi DN15 | Pinza per raccordi in rame e in bronzo. Misura: DN15 Profilo: V (KSP4) Marca Emmeti - Modello Pinza per raccordi DN15 o equivalente. |
| 28120456 | Pinza per raccordi DN18 | Pinza per raccordi in rame e in bronzo. Misura: DN18 Profilo: V (KSP4) Marca Emmeti - Modello Pinza per raccordi DN18 o equivalente. |
| 28120458 | Pinza per raccordi DN22 | Pinza per raccordi in rame e in bronzo. Misura: DN22 Profilo: V (KSP4) Marca Emmeti - Modello Pinza per raccordi DN22 o equivalente. |
| 28120460 | Pinza per raccordi DN28 | Pinza per raccordi in rame e in bronzo. Misura: DN28 Profilo: V (KSP4) Marca Emmeti - Modello Pinza per raccordi DN28 o equivalente. |
| 28120462 | Pinza per raccordi DN35 | Pinza per raccordi in rame e in bronzo. Misura: DN35 Profilo: V (KSP4) Marca Emmeti - Modello Pinza per raccordi DN35 o equivalente. |
| 28122012 | Valigetta porta pinze | Valigetta porta pinze Gerpex. Idonea per pinze fino a dimensione 40. Marca Emmeti - Modello Valigetta porta pinze o equivalente. |