| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 07255220 | Kit Febos X 7” monozona per Mirai SMI Leaf | Kit per impianto con supervisore Febos X da 7” e pompa di calore Mirai SMI Leaf. Kit composto da: - n. 1 Febos X 7” per la gestione della pompa di calore e della prima zona di temperatura/umidità - n. 1 Febos-Energy, per la misura dell’energia elettrica scambiata dalla casa con la rete elettrica (immessa e prelevata) e l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, se presente - n. 1 sonda di temperatura per ACS Il Febos X è un terminale utente per il controllo della temperatura e umidità ambiente e supervisore dei parametri di funzionamento degli impianti con pompe di calore Mirai SMI Leaf e Mirai SMI 4.0. Permette la gestione dell’impianto e il controllo del comfort ambientale e dei consumi energetici della casa. Caratteristiche e Funzionalità: - Interfaccia touch capacitiva user friendly - Controllo dei parametri e livello di comfort ambientale - Programmazione settimanale di temperatura e umidità ambiente su massimo 6 fasce orarie giornaliere - Impostazione di funzionamento per la regolazione della temperatura ambiente: solo riscaldamento, solo raffrescamento, riscaldamento e raffrescamento - Impostazione di funzionamento per la regolazione dell’umidità ambiente: solo estate, estate e inverno, solo inverno, disattiva - Possibilità di configurazione come semplice pannello di controllo della pompa di calore e dell’impianto - Regolazione intelligente della pompa di calore (accensione graduale di prima mattina, accelerazione durante le ore centrali della giornata quando si verificano le condizioni climatiche più favorevoli, rallentamento nel pomeriggio e spegnimento la sera) - Ottimizzazione dell'autoconsumo e modulazione della pompa di calore in funzione della produzione fotovoltaica (funzione di inseguimento fotovoltaico) - Ottimizzazione della produzione di acqua calda sanitaria (impostazione degli orari principali di utilizzo) - Ottimizzazione delle prestazioni in raffrescamento a pavimento (evitando la formazione di condensa sul pavimento) - Reportistica giornaliera dedicata sul funzionamento dell’impianto mediante grafici intuitivi Controllo remoto tramite App utente Febos X con possibilità di: - accendere e spegnere l’impianto - commutare l’impianto da riscaldamento a raffrescamento - visualizzare ed impostare la temperatura e l’umidità delle diverse zone della casa - programmare la temperatura dell’acqua calda sanitaria - visualizzare le condizioni di funzionamento della pompa di calore - visualizzare la produzione istantanea dell’impianto fotovoltaico - visualizzare i consumi elettrici istantanei globali della casa - visualizzare la potenza elettrica immessa nella rete o prelevata dalla rete stessa - visualizzare le prestazioni ed i consumi dell’impianto tramite una serie di grafici semplici ed intuitivi - visualizzare possibili anomalie dell’impianto Dati tecnici: - Display: TFT IPS 7” con touch screen capacitivo multitouch - Microprocessore: Quad-Core ARMTM - Sensore integrato di temperatura, umidità relativa e VOC - n. 2 ingressi digitali: contatto finestra e contatto presenza - n. 2 uscite in tensione 230 Vac 3 A (consenso riscaldamento/raffrescamento e deumidificazione) - Interfaccia Wi-Fi: 2.4/5 GHz (da utilizzare per gli aggiornamenti firmware OTA) - Interfaccia seriale RS485 ModBus, 2 fili con schermatura - Alimentazione: 230 Vac, 50 Hz - Dimensioni (LxHxP): 117x110x14 mm - Installazione ad incasso parziale su scatola standard tipo 503 e su scatola rotonda Ø65 mm e profondità 31 mm - Interfaccia estremamente intuitiva e user frendly per immediato utilizzo sia dal lato utente che installatore - Tre livelli di accesso: utente, installatore e service - Configurazione come Master o come Slave Conformità alle normative: EN 62368, EN 60730, EN 55032, EN 55035, EN 62311, EN 62479, EN 301489-17, EN 300328, EN 63000. Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3: - Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 5; Classe V - Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente in %: 4% Marca Emmeti - Modello Kit Febos X 7” monozona per Mirai SMI Leaf o equivalente. |
| 07255210 | Kit Febos X 5” monozona per Mirai SMI Leaf | Kit per impianto con supervisore Febos X da 5” e pompa di calore Mirai SMI Leaf. Kit composto da: - n. 1 Febos X 5” per la gestione della pompa di calore e della prima zona di temperatura/umidità - n. 1 Febos-Energy, per la misura dell’energia elettrica scambiata dalla casa con la rete elettrica (immessa e prelevata) e l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, se presente - n. 1 sonda di temperatura per ACS Il Febos X è un terminale utente per il controllo della temperatura e umidità ambiente e supervisore dei parametri di funzionamento degli impianti con pompe di calore Mirai SMI Leaf e Mirai SMI 4.0. Permette la gestione dell’impianto e il controllo del comfort ambientale e dei consumi energetici della casa. Caratteristiche e Funzionalità: - Interfaccia touch capacitiva user friendly - Controllo dei parametri e livello di comfort ambientale - Programmazione settimanale di temperatura e umidità ambiente su massimo 6 fasce orarie giornaliere - Impostazione di funzionamento per la regolazione della temperatura ambiente: solo riscaldamento, solo raffrescamento, riscaldamento e raffrescamento - Impostazione di funzionamento per la regolazione dell’umidità ambiente: solo estate, estate e inverno, solo inverno, disattiva - Possibilità di configurazione come semplice pannello di controllo della pompa di calore e dell’impianto - Regolazione intelligente della pompa di calore (accensione graduale di prima mattina, accelerazione durante le ore centrali della giornata quando si verificano le condizioni climatiche più favorevoli, rallentamento nel pomeriggio e spegnimento la sera) - Ottimizzazione dell'autoconsumo e modulazione della pompa di calore in funzione della produzione fotovoltaica (funzione di inseguimento fotovoltaico) - Ottimizzazione della produzione di acqua calda sanitaria (impostazione degli orari principali di utilizzo) - Ottimizzazione delle prestazioni in raffrescamento a pavimento (evitando la formazione di condensa sul pavimento) - Reportistica giornaliera dedicata sul funzionamento dell’impianto mediante grafici intuitivi Controllo remoto tramite App utente Febos X con possibilità di: - accendere e spegnere l’impianto - commutare l’impianto da riscaldamento a raffrescamento - visualizzare ed impostare la temperatura e l’umidità delle diverse zone della casa - programmare la temperatura dell’acqua calda sanitaria - visualizzare le condizioni di funzionamento della pompa di calore - visualizzare la produzione istantanea dell’impianto fotovoltaico - visualizzare i consumi elettrici istantanei globali della casa - visualizzare la potenza elettrica immessa nella rete o prelevata dalla rete stessa - visualizzare le prestazioni ed i consumi dell’impianto tramite una serie di grafici semplici ed intuitivi - visualizzare possibili anomalie dell’impianto Dati tecnici: - Display: TFT IPS 5” con touch screen capacitivo multitouch - Microprocessore: Quad-Core ARMTM - Sensore integrato di temperatura, umidità relativa e VOC - n. 2 ingressi digitali: contatto finestra e contatto presenza - n. 2 uscite in tensione 230 Vac 3 A (consenso riscaldamento/raffrescamento e deumidificazione) - Interfaccia Wi-Fi: 2.4/5 GHz (da utilizzare per gli aggiornamenti firmware OTA) - Interfaccia seriale RS485 ModBus, 2 fili con schermatura - Alimentazione: 230 Vac, 50 Hz - Dimensioni (LxHxP): 129x86x14 mm - Installazione ad incasso parziale su scatola standard tipo 503 e su scatola rotonda Ø65 mm e profondità 31 mm - Interfaccia estremamente intuitiva e user frendly per immediato utilizzo sia dal lato utente che installatore - Tre livelli di accesso: utente, installatore e service - Configurazione come Master o come Slave Conformità alle normative: EN 62368, EN 60730, EN 55032, EN 55035, EN 62311, EN 62479, EN 301489-17, EN 300328, EN 63000. Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3: - Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 5; Classe V - Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente in %: 4% Marca Emmeti - Modello Kit Febos X 5” monozona per Mirai SMI Leaf o equivalente. |
| 07255270 | Kit Febos X 7” monozona per Mirai SMI 4.0 monofase | Kit per impianto con supervisore Febos X da 7” e pompa di calore Mirai SMI 4.0 monofase. Kit composto da: - n. 1 Febos X 7” per la gestione della pompa di calore e della prima zona di temperatura/umidità - n. 1 Febos-Energy, per la misura dell’energia elettrica scambiata dalla casa con la rete elettrica (immessa e prelevata) e l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, se presente - n. 1 contatore di energia elettrica monofase, per la misura dei consumi della pompa di calore Mirai SMI 4.0 monofase - n. 1 misuratore di portata Vortex, per la misura della portata d’acqua della pompa di calore Mirai SMI 4.0 - n. 1 sonda di temperatura per ACS Il Febos X è un terminale utente per il controllo della temperatura e umidità ambiente e supervisore dei parametri di funzionamento degli impianti con pompe di calore Mirai SMI Leaf e Mirai SMI 4.0. Permette la gestione dell’impianto e il controllo del comfort ambientale e dei consumi energetici della casa. Caratteristiche e Funzionalità: - Interfaccia touch capacitiva user friendly - Controllo dei parametri e livello di comfort ambientale - Programmazione settimanale di temperatura e umidità ambiente su massimo 6 fasce orarie giornaliere - Impostazione di funzionamento per la regolazione della temperatura ambiente: solo riscaldamento, solo raffrescamento, riscaldamento e raffrescamento - Impostazione di funzionamento per la regolazione dell’umidità ambiente: solo estate, estate e inverno, solo inverno, disattiva - Possibilità di configurazione come semplice pannello di controllo della pompa di calore e dell’impianto - Regolazione intelligente della pompa di calore (accensione graduale di prima mattina, accelerazione durante le ore centrali della giornata quando si verificano le condizioni climatiche più favorevoli, rallentamento nel pomeriggio e spegnimento la sera) - Ottimizzazione dell'autoconsumo e modulazione della pompa di calore in funzione della produzione fotovoltaica (funzione di inseguimento fotovoltaico) - Ottimizzazione della produzione di acqua calda sanitaria (impostazione degli orari principali di utilizzo) - Ottimizzazione delle prestazioni in raffrescamento a pavimento (evitando la formazione di condensa sul pavimento) - Reportistica giornaliera dedicata sul funzionamento dell’impianto mediante grafici intuitivi Controllo remoto tramite App utente Febos X con possibilità di: - accendere e spegnere l’impianto - commutare l’impianto da riscaldamento a raffrescamento - visualizzare ed impostare la temperatura e l’umidità delle diverse zone della casa - programmare la temperatura dell’acqua calda sanitaria - visualizzare le condizioni di funzionamento della pompa di calore - visualizzare la produzione istantanea dell’impianto fotovoltaico - visualizzare i consumi elettrici istantanei globali della casa - visualizzare la potenza elettrica immessa nella rete o prelevata dalla rete stessa - visualizzare le prestazioni ed i consumi dell’impianto tramite una serie di grafici semplici ed intuitivi - visualizzare possibili anomalie dell’impianto Dati tecnici: - Display: TFT IPS 7” con touch screen capacitivo multitouch - Microprocessore: Quad-Core ARMTM - Sensore integrato di temperatura, umidità relativa e VOC - n. 2 ingressi digitali: contatto finestra e contatto presenza - n. 2 uscite in tensione 230 Vac 3 A (consenso riscaldamento/raffrescamento e deumidificazione) - Interfaccia Wi-Fi: 2.4/5 GHz (da utilizzare per gli aggiornamenti firmware OTA) - Interfaccia seriale RS485 ModBus, 2 fili con schermatura - Alimentazione: 230 Vac, 50 Hz - Dimensioni (LxHxP): 117x110x14 mm - Installazione ad incasso parziale su scatola standard tipo 503 e su scatola rotonda Ø65 mm e profondità 31 mm - Interfaccia estremamente intuitiva e user frendly per immediato utilizzo sia dal lato utente che installatore - Tre livelli di accesso: utente, installatore e service - Configurazione come Master o come Slave Conformità alle normative: EN 62368, EN 60730, EN 55032, EN 55035, EN 62311, EN 62479, EN 301489-17, EN 300328, EN 63000. Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3: - Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 5; Classe V - Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente in %: 4% Marca Emmeti - Modello Kit Febos X 7” monozona per Mirai SMI 4.0 monofase o equivalente. |
| 07255260 | Kit Febos X 5” monozona per Mirai SMI 4.0 monofase | Kit per impianto con supervisore Febos X da 5” e pompa di calore Mirai SMI 4.0 monofase. Kit composto da: - n. 1 Febos X 5” per la gestione della pompa di calore e della prima zona di temperatura/umidità - n. 1 Febos-Energy, per la misura dell’energia elettrica scambiata dalla casa con la rete elettrica (immessa e prelevata) e l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, se presente - n. 1 contatore di energia elettrica monofase, per la misura dei consumi della pompa di calore Mirai SMI 4.0 monofase - n. 1 misuratore di portata Vortex, per la misura della portata d’acqua della pompa di calore Mirai SMI 4.0 - n. 1 sonda di temperatura per ACS Il Febos X è un terminale utente per il controllo della temperatura e umidità ambiente e supervisore dei parametri di funzionamento degli impianti con pompe di calore Mirai SMI Leaf e Mirai SMI 4.0. Permette la gestione dell’impianto e il controllo del comfort ambientale e dei consumi energetici della casa. Caratteristiche e Funzionalità: - Interfaccia touch capacitiva user friendly - Controllo dei parametri e livello di comfort ambientale - Programmazione settimanale di temperatura e umidità ambiente su massimo 6 fasce orarie giornaliere - Impostazione di funzionamento per la regolazione della temperatura ambiente: solo riscaldamento, solo raffrescamento, riscaldamento e raffrescamento - Impostazione di funzionamento per la regolazione dell’umidità ambiente: solo estate, estate e inverno, solo inverno, disattiva - Possibilità di configurazione come semplice pannello di controllo della pompa di calore e dell’impianto - Regolazione intelligente della pompa di calore (accensione graduale di prima mattina, accelerazione durante le ore centrali della giornata quando si verificano le condizioni climatiche più favorevoli, rallentamento nel pomeriggio e spegnimento la sera) - Ottimizzazione dell'autoconsumo e modulazione della pompa di calore in funzione della produzione fotovoltaica (funzione di inseguimento fotovoltaico) - Ottimizzazione della produzione di acqua calda sanitaria (impostazione degli orari principali di utilizzo) - Ottimizzazione delle prestazioni in raffrescamento a pavimento (evitando la formazione di condensa sul pavimento) - Reportistica giornaliera dedicata sul funzionamento dell’impianto mediante grafici intuitivi Controllo remoto tramite App utente Febos X con possibilità di: - accendere e spegnere l’impianto - commutare l’impianto da riscaldamento a raffrescamento - visualizzare ed impostare la temperatura e l’umidità delle diverse zone della casa - programmare la temperatura dell’acqua calda sanitaria - visualizzare le condizioni di funzionamento della pompa di calore - visualizzare la produzione istantanea dell’impianto fotovoltaico - visualizzare i consumi elettrici istantanei globali della casa - visualizzare la potenza elettrica immessa nella rete o prelevata dalla rete stessa - visualizzare le prestazioni ed i consumi dell’impianto tramite una serie di grafici semplici ed intuitivi - visualizzare possibili anomalie dell’impianto Dati tecnici: - Display: TFT IPS 5” con touch screen capacitivo multitouch - Microprocessore: Quad-Core ARMTM - Sensore integrato di temperatura, umidità relativa e VOC - n. 2 ingressi digitali: contatto finestra e contatto presenza - n. 2 uscite in tensione 230 Vac 3 A (consenso riscaldamento/raffrescamento e deumidificazione) - Interfaccia Wi-Fi: 2.4/5 GHz (da utilizzare per gli aggiornamenti firmware OTA) - Interfaccia seriale RS485 ModBus, 2 fili con schermatura - Alimentazione: 230 Vac, 50 Hz - Dimensioni (LxHxP): 129x86x14 mm - Installazione ad incasso parziale su scatola standard tipo 503 e su scatola rotonda Ø65 mm e profondità 31 mm - Interfaccia estremamente intuitiva e user frendly per immediato utilizzo sia dal lato utente che installatore - Tre livelli di accesso: utente, installatore e service - Configurazione come Master o come Slave Conformità alle normative: EN 62368, EN 60730, EN 55032, EN 55035, EN 62311, EN 62479, EN 301489-17, EN 300328, EN 63000. Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3: - Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 5; Classe V - Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente in %: 4% Marca Emmeti - Modello Kit Febos X 5” monozona per Mirai SMI 4.0 monofase o equivalente. |
| 07255290 | Kit Febos X 7” monozona per Mirai SMI 4.0 trifase | Kit per impianto con supervisore Febos X da 7” e pompa di calore Mirai SMI 4.0 trifase. Kit composto da: - n. 1 Febos X 7” per la gestione della pompa di calore e della prima zona di temperatura/umidità - n. 1 Febos-Energy, per la misura dell’energia elettrica scambiata dalla casa con la rete elettrica (immessa e prelevata) e l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, se presente - n. 3 contatori di energia elettrica trifase, per la misura dei consumi della pompa di calore Mirai SMI 4.0 trifase, dell’energia elettrica consumata dalla casa, e dell’energia elettrica prodotta all’impianto fotovoltaico - n. 1 misuratore di portata Vortex, per la misura della portata d’acqua della pompa di calore Mirai SMI 4.0 - n. 1 sonda di temperatura per ACS Il Febos X è un terminale utente per il controllo della temperatura e umidità ambiente e supervisore dei parametri di funzionamento degli impianti con pompe di calore Mirai SMI Leaf e Mirai SMI 4.0. Permette la gestione dell’impianto e il controllo del comfort ambientale e dei consumi energetici della casa. Caratteristiche e Funzionalità: - Interfaccia touch capacitiva user friendly - Controllo dei parametri e livello di comfort ambientale - Programmazione settimanale di temperatura e umidità ambiente su massimo 6 fasce orarie giornaliere - Impostazione di funzionamento per la regolazione della temperatura ambiente: solo riscaldamento, solo raffrescamento, riscaldamento e raffrescamento - Impostazione di funzionamento per la regolazione dell’umidità ambiente: solo estate, estate e inverno, solo inverno, disattiva - Possibilità di configurazione come semplice pannello di controllo della pompa di calore e dell’impianto - Regolazione intelligente della pompa di calore (accensione graduale di prima mattina, accelerazione durante le ore centrali della giornata quando si verificano le condizioni climatiche più favorevoli, rallentamento nel pomeriggio e spegnimento la sera) - Ottimizzazione dell'autoconsumo e modulazione della pompa di calore in funzione della produzione fotovoltaica (funzione di inseguimento fotovoltaico) - Ottimizzazione della produzione di acqua calda sanitaria (impostazione degli orari principali di utilizzo) - Ottimizzazione delle prestazioni in raffrescamento a pavimento (evitando la formazione di condensa sul pavimento) - Reportistica giornaliera dedicata sul funzionamento dell’impianto mediante grafici intuitivi Controllo remoto tramite App utente Febos X con possibilità di: - accendere e spegnere l’impianto - commutare l’impianto da riscaldamento a raffrescamento - visualizzare ed impostare la temperatura e l’umidità delle diverse zone della casa - programmare la temperatura dell’acqua calda sanitaria - visualizzare le condizioni di funzionamento della pompa di calore - visualizzare la produzione istantanea dell’impianto fotovoltaico - visualizzare i consumi elettrici istantanei globali della casa - visualizzare la potenza elettrica immessa nella rete o prelevata dalla rete stessa - visualizzare le prestazioni ed i consumi dell’impianto tramite una serie di grafici semplici ed intuitivi - visualizzare possibili anomalie dell’impianto Dati tecnici: - Display: TFT IPS 7” con touch screen capacitivo multitouch - Microprocessore: Quad-Core ARMTM - Sensore integrato di temperatura, umidità relativa e VOC - n. 2 ingressi digitali: contatto finestra e contatto presenza - n. 2 uscite in tensione 230 Vac 3 A (consenso riscaldamento/raffrescamento e deumidificazione) - Interfaccia Wi-Fi: 2.4/5 GHz (da utilizzare per gli aggiornamenti firmware OTA) - Interfaccia seriale RS485 ModBus, 2 fili con schermatura - Alimentazione: 230 Vac, 50 Hz - Dimensioni (LxHxP): 117x110x14 mm - Installazione ad incasso parziale su scatola standard tipo 503 e su scatola rotonda Ø65 mm e profondità 31 mm - Interfaccia estremamente intuitiva e user frendly per immediato utilizzo sia dal lato utente che installatore - Tre livelli di accesso: utente, installatore e service - Configurazione come Master o come Slave Conformità alle normative: EN 62368, EN 60730, EN 55032, EN 55035, EN 62311, EN 62479, EN 301489-17, EN 300328, EN 63000. Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3: - Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 5; Classe V - Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente in %: 4% Marca Emmeti - Modello Kit Febos X 7” monozona per Mirai SMI 4.0 trifase o equivalente. |
| 07255280 | Kit Febos X 5” monozona per Mirai SMI 4.0 trifase | Kit per impianto con supervisore Febos X da 5” e pompa di calore Mirai SMI 4.0 trifase. Kit composto da: - n. 1 Febos X 5” per la gestione della pompa di calore e della prima zona di temperatura/umidità - n. 1 Febos-Energy, per la misura dell’energia elettrica scambiata dalla casa con la rete elettrica (immessa e prelevata) e l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, se presente - n. 3 contatori di energia elettrica trifase, per la misura dei consumi della pompa di calore Mirai SMI 4.0 trifase, dell’energia elettrica consumata dalla casa, e dell’energia elettrica prodotta all’impianto fotovoltaico - n. 1 misuratore di portata Vortex, per la misura della portata d’acqua della pompa di calore Mirai SMI 4.0 - n. 1 sonda di temperatura per ACS Il Febos X è un terminale utente per il controllo della temperatura e umidità ambiente e supervisore dei parametri di funzionamento degli impianti con pompe di calore Mirai SMI Leaf e Mirai SMI 4.0. Permette la gestione dell’impianto e il controllo del comfort ambientale e dei consumi energetici della casa. Caratteristiche e Funzionalità: - Interfaccia touch capacitiva user friendly - Controllo dei parametri e livello di comfort ambientale - Programmazione settimanale di temperatura e umidità ambiente su massimo 6 fasce orarie giornaliere - Impostazione di funzionamento per la regolazione della temperatura ambiente: solo riscaldamento, solo raffrescamento, riscaldamento e raffrescamento - Impostazione di funzionamento per la regolazione dell’umidità ambiente: solo estate, estate e inverno, solo inverno, disattiva - Possibilità di configurazione come semplice pannello di controllo della pompa di calore e dell’impianto - Regolazione intelligente della pompa di calore (accensione graduale di prima mattina, accelerazione durante le ore centrali della giornata quando si verificano le condizioni climatiche più favorevoli, rallentamento nel pomeriggio e spegnimento la sera) - Ottimizzazione dell'autoconsumo e modulazione della pompa di calore in funzione della produzione fotovoltaica (funzione di inseguimento fotovoltaico) - Ottimizzazione della produzione di acqua calda sanitaria (impostazione degli orari principali di utilizzo) - Ottimizzazione delle prestazioni in raffrescamento a pavimento (evitando la formazione di condensa sul pavimento) - Reportistica giornaliera dedicata sul funzionamento dell’impianto mediante grafici intuitivi Controllo remoto tramite App utente Febos X con possibilità di: - accendere e spegnere l’impianto - commutare l’impianto da riscaldamento a raffrescamento - visualizzare ed impostare la temperatura e l’umidità delle diverse zone della casa - programmare la temperatura dell’acqua calda sanitaria - visualizzare le condizioni di funzionamento della pompa di calore - visualizzare la produzione istantanea dell’impianto fotovoltaico - visualizzare i consumi elettrici istantanei globali della casa - visualizzare la potenza elettrica immessa nella rete o prelevata dalla rete stessa - visualizzare le prestazioni ed i consumi dell’impianto tramite una serie di grafici semplici ed intuitivi - visualizzare possibili anomalie dell’impianto Dati tecnici: - Display: TFT IPS 5” con touch screen capacitivo multitouch - Microprocessore: Quad-Core ARMTM - Sensore integrato di temperatura, umidità relativa e VOC - n. 2 ingressi digitali: contatto finestra e contatto presenza - n. 2 uscite in tensione 230 Vac 3 A (consenso riscaldamento/raffrescamento e deumidificazione) - Interfaccia Wi-Fi: 2.4/5 GHz (da utilizzare per gli aggiornamenti firmware OTA) - Interfaccia seriale RS485 ModBus, 2 fili con schermatura - Alimentazione: 230 Vac, 50 Hz - Dimensioni (LxHxP): 129x86x14 mm - Installazione ad incasso parziale su scatola standard tipo 503 e su scatola rotonda Ø65 mm e profondità 31 mm - Interfaccia estremamente intuitiva e user frendly per immediato utilizzo sia dal lato utente che installatore - Tre livelli di accesso: utente, installatore e service - Configurazione come Master o come Slave Conformità alle normative: EN 62368, EN 60730, EN 55032, EN 55035, EN 62311, EN 62479, EN 301489-17, EN 300328, EN 63000. Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3: - Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 5; Classe V - Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente in %: 4% Marca Emmeti - Modello Kit Febos X 5” monozona per Mirai SMI 4.0 trifase o equivalente. |
| 07255120 | Supervisore Febos X 7” | Terminale utente per il controllo della temperatura e umidità ambiente e supervisore dei parametri di funzionamento degli impianti con pompe di calore Mirai SMI Leaf e Mirai SMI 4.0. Permette la gestione dell’impianto e il controllo del comfort ambientale e dei consumi energetici della casa. Caratteristiche e Funzionalità: - Interfaccia touch capacitiva user friendly - Controllo dei parametri e livello di comfort ambientale - Programmazione settimanale di temperatura e umidità ambiente su massimo 6 fasce orarie giornaliere - Impostazione di funzionamento per la regolazione della temperatura ambiente: solo riscaldamento, solo raffrescamento, riscaldamento e raffrescamento - Impostazione di funzionamento per la regolazione dell’umidità ambiente: solo estate, estate e inverno, solo inverno, disattiva - Possibilità di configurazione come semplice pannello di controllo della pompa di calore e dell’impianto - Regolazione intelligente della pompa di calore (accensione graduale di prima mattina, accelerazione durante le ore centrali della giornata quando si verificano le condizioni climatiche più favorevoli, rallentamento nel pomeriggio e spegnimento la sera) - Ottimizzazione dell'autoconsumo e modulazione della pompa di calore in funzione della produzione fotovoltaica (funzione di inseguimento fotovoltaico) - Ottimizzazione della produzione di acqua calda sanitaria (impostazione degli orari principali di utilizzo) - Ottimizzazione delle prestazioni in raffrescamento a pavimento (evitando la formazione di condensa sul pavimento) - Reportistica giornaliera dedicata sul funzionamento dell’impianto mediante grafici intuitivi Controllo remoto tramite App utente Febos X con possibilità di: - accendere e spegnere l’impianto - commutare l’impianto da riscaldamento a raffrescamento - visualizzare ed impostare la temperatura e l’umidità delle diverse zone della casa - programmare la temperatura dell’acqua calda sanitaria - visualizzare le condizioni di funzionamento della pompa di calore - visualizzare la produzione istantanea dell’impianto fotovoltaico - visualizzare i consumi elettrici istantanei globali della casa - visualizzare la potenza elettrica immessa nella rete o prelevata dalla rete stessa - visualizzare le prestazioni ed i consumi dell’impianto tramite una serie di grafici semplici ed intuitivi - visualizzare possibili anomalie dell’impianto Dati tecnici: - Display: TFT IPS 7” con touch screen capacitivo multitouch - Microprocessore: Quad-Core ARMTM - Sensore integrato di temperatura, umidità relativa e VOC - n. 2 ingressi digitali: contatto finestra e contatto presenza - n. 2 uscite in tensione 230 Vac 3 A (consenso riscaldamento/raffrescamento e deumidificazione) - Interfaccia Wi-Fi: 2.4/5 GHz (da utilizzare per gli aggiornamenti firmware OTA) - Interfaccia seriale RS485 ModBus, 2 fili con schermatura - Alimentazione: 230 Vac, 50 Hz - Dimensioni (LxHxP): 117x110x14 mm - Installazione ad incasso parziale su scatola standard tipo 503 e su scatola rotonda Ø65 mm e profondità 31 mm - Interfaccia estremamente intuitiva e user frendly per immediato utilizzo sia dal lato utente che installatore - Tre livelli di accesso: utente, installatore e service - Configurazione come Master o come Slave Conformità alle normative: EN 62368, EN 60730, EN 55032, EN 55035, EN 62311, EN 62479, EN 301489-17, EN 300328, EN 63000. Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3: - Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 5; Classe V - Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente in %: 4% Marca Emmeti - Modello Supervisore Febos X 7” o equivalente. |
| 07255110 | Supervisore Febos X 5” | Terminale utente per il controllo della temperatura e umidità ambiente e supervisore dei parametri di funzionamento degli impianti con pompe di calore Mirai SMI Leaf e Mirai SMI 4.0. Permette la gestione dell’impianto e il controllo del comfort ambientale e dei consumi energetici della casa. Caratteristiche e Funzionalità: - Interfaccia touch capacitiva user friendly - Controllo dei parametri e livello di comfort ambientale - Programmazione settimanale di temperatura e umidità ambiente su massimo 6 fasce orarie giornaliere - Impostazione di funzionamento per la regolazione della temperatura ambiente: solo riscaldamento, solo raffrescamento, riscaldamento e raffrescamento - Impostazione di funzionamento per la regolazione dell’umidità ambiente: solo estate, estate e inverno, solo inverno, disattiva - Possibilità di configurazione come semplice pannello di controllo della pompa di calore e dell’impianto - Regolazione intelligente della pompa di calore (accensione graduale di prima mattina, accelerazione durante le ore centrali della giornata quando si verificano le condizioni climatiche più favorevoli, rallentamento nel pomeriggio e spegnimento la sera) - Ottimizzazione dell'autoconsumo e modulazione della pompa di calore in funzione della produzione fotovoltaica (funzione di inseguimento fotovoltaico) - Ottimizzazione della produzione di acqua calda sanitaria (impostazione degli orari principali di utilizzo) - Ottimizzazione delle prestazioni in raffrescamento a pavimento (evitando la formazione di condensa sul pavimento) - Reportistica giornaliera dedicata sul funzionamento dell’impianto mediante grafici intuitivi Controllo remoto tramite App utente Febos X con possibilità di: - accendere e spegnere l’impianto - commutare l’impianto da riscaldamento a raffrescamento - visualizzare ed impostare la temperatura e l’umidità delle diverse zone della casa - programmare la temperatura dell’acqua calda sanitaria - visualizzare le condizioni di funzionamento della pompa di calore - visualizzare la produzione istantanea dell’impianto fotovoltaico - visualizzare i consumi elettrici istantanei globali della casa - visualizzare la potenza elettrica immessa nella rete o prelevata dalla rete stessa - visualizzare le prestazioni ed i consumi dell’impianto tramite una serie di grafici semplici ed intuitivi - visualizzare possibili anomalie dell’impianto Dati tecnici: - Display: TFT IPS 5” con touch screen capacitivo multitouch - Microprocessore: Quad-Core ARMTM - Sensore integrato di temperatura, umidità relativa e VOC - n. 2 ingressi digitali: contatto finestra e contatto presenza - n. 2 uscite in tensione 230 Vac 3 A (consenso riscaldamento/raffrescamento e deumidificazione) - Interfaccia Wi-Fi: 2.4/5 GHz (da utilizzare per gli aggiornamenti firmware OTA) - Interfaccia seriale RS485 ModBus, 2 fili con schermatura - Alimentazione: 230 Vac, 50 Hz - Dimensioni (LxHxP): 129x86x14 mm - Installazione ad incasso parziale su scatola standard tipo 503 e su scatola rotonda Ø65 mm e profondità 31 mm - Interfaccia estremamente intuitiva e user frendly per immediato utilizzo sia dal lato utente che installatore - Tre livelli di accesso: utente, installatore e service - Configurazione come Master o come Slave Conformità alle normative: EN 62368, EN 60730, EN 55032, EN 55035, EN 62311, EN 62479, EN 301489-17, EN 300328, EN 63000. Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3: - Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 5; Classe V - Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente in %: 4% Marca Emmeti - Modello Supervisore Febos X 5” o equivalente. |
| 07245130 | Febos-Energy | Febos-Energy si inserisce nel centralino elettrico di casa e tramite 2 trasformatori amperometrici misura l’energia elettrica prodotta dall’eventuale impianto fotovoltaico e l’energia consumata dalla casa. È inoltre possibile connettere quattro contatori di energia elettrica con uscita ad impulsi come integrazione alle due misure amperometriche (o come alternativa nel caso di carichi trifase) e calcolare quindi potenza e/o energia dei rispettivi ingressi. Permette inoltre di controllo del carico dell’intero sistema edificio impianto. I valori di potenza ed energia sono trasmessi tramite porta seriale RS485 al Febos X. In questo modo i dati sono sempre aggiornati e consultabili in ogni momento sullo stesso terminale utente. Applicabile su impianti monofase fino a 6 kW e trifase fino a 30 kW utilizzando gli appositi contatori trifase collegati agli ingressi contaimpulsi. Caratteristiche tecniche: - Alimentazione elettrica: 230 Vac, 50 Hz - n. 2 trasformatori amperometrici - n. 4 ingressi contaimpulsi - n. 1 seriale RS485 - Installazione in scatola elettrica su barra DIN (4 Moduli) Marca Emmeti - Modello Febos-Energy o equivalente. |
| 07245180 | Cavo RS485 ModBus per Febos X | Cavo RS485 ModBus per Sistema Febos X, di lunghezza 100 m. Marca Emmeti - Modello Cavo RS485 ModBus per Febos X o equivalente. |
| 07245361 | Contatore di energia elettrica monofase 230 V | Contatore di energia elettrica monofase da utilizzare per: - misurare i consumi elettrici della pompa di calore Mirai SMI 4.0 monofase - misurare i consumi elettrici dello scaldacqua Eco Hot Water Leaf Dati tecnici: - Alimentazione: 230 Vac - 30 A - 1 ph - Montaggio su 1 modulo DIM Marca Emmeti - Modello Contatore di energia elettrica monofase 230 V o equivalente. |
| 07245366 | Contatore di energia elettrica trifase 400 V | Contatore di energia elettrica trifase da utilizzare per: - misurare i consumi elettrici della pompa di calore Mirai SMI 4.0 trifase - nel caso di impianti elettrici trifase, misurare l’energia elettrica consumata dall’abitazione e l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico Dati tecnici: - Alimentazione: 400 Vac - 3ph - 80 A - Montaggio su 4 moduli DIN Marca Emmeti - Modello Contatore di energia elettrica trifase 400 V o equivalente. |
| 07245901 | Misuratore di portata acqua Vortex | Misuratore di portata acqua per circuito primario della pompa di calore Mirai SMI 4.0. Dati tecnici: - Dimensioni: lunghezza 100 mm, attacchi filettati 1” M - Cavo: 5x0,34 m2, lunghezza 1 m (prolungabile fino a max 30 m), connettore femmina M12x1 Fornito completo di bocchettoni 1” F - 3/4” M ed adattatore 1” F - 1” M (lunghezza 30 mm) per installazione su Eco Hydro Kit ITM-200B, ITM-400B ed Hydro Kit ITM-26W. Marca Emmeti - Modello Misuratore di portata acqua Vortex o equivalente. |
| 07245210 | Sonda temperatura ACS per pompe di calore | Sonda di temperatura ACS (NTC 10kOhm 25 °C IP68) per pompe di calore, da collegare alla morsettiera. Marca Emmeti - Modello Sonda temperatura ACS per pompe di calore o equivalente. |