| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 07259620 | Pompa di calore Eco Hot Water Leaf per produzione acqua calda sanitaria EL 2026 | Lo scaldacqua a pompa di calore Eco Hot Water Leaf EL 2026 è semplice da installare: è sufficiente collegare i tubi di ingresso e uscita acqua, lo scarico condensa, i condotti dell’aria e l’alimentazione elettrica. L’Eco Hot Water Leaf preleva calore dall’ambiente esterno e lo cede all’acqua presente all’interno del serbatoio, riducendo i costi energetici relativi al riscaldamento dell’acqua calda sanitaria. Fluido refrigerante: R290. Caratteristiche: - Bollitore con capacità acqua di 200 litri, realizzato in acciaio S235 JR con trattamento interno di smaltatura inorganica, coibentazione in poliuretano espanso rigido (PU) ad alto spessore esente da CFC e HCFC - Rivestimento esterno in lamiera verniciata con polveri epossidiche (colore grigio argento) - Anodo al magnesio (non sostituibile) e anodo elettronico per la protezione alla corrosione - Condensatore a micro-canali avvolto al bollitore (non immerso in acqua) - Resistenza elettrica integrata da 1,5 kW attivabile tramite comando posto nel pannello di controllo per riscaldare l’acqua da 65°C (temperatura max con la sola pompa di calore) a 75°C - Compressore rotativo per la massima efficienza e silenziosità dell’unità - Ventilatore centrifugo per la canalizzazione dell’aria necessaria al corretto funzionamento della pompa di calore - Dotato di 2 contatti puliti per la funzione Smart Grid - Pannello di controllo touch-screen retroilluminato per facilitare le impostazioni dei vari parametri di funzionamento: accensione e spegnimento dell’unità nelle 24 ore, regolazione della temperatura dell’acqua, attivazione del riscaldatore elettrico - Predisposizione per controllo remoto via smartphone tramite modulo Wi-Fi (accessorio da ordinare separatamente), e App dedicata WarmLink Dati tecnici: - Volume utile: 185 l - Grado di protezione: IPX1B - Livello di potenza sonora LWA all’interno: 53 dB(A) - Alimentazione elettrica: 230 V - 50 Hz - Potenza massima assorbita: 2200 W - Corrente massima assorbita: 9,3 A - Pressione massima di esercizio serbatoio ACS: 8 bar - Temperatura massima di produzione ACS: 65/75°C (Dati in accordo al regolamento UE N. 812-814/2013) - Profilo di carico dichiarato: L - Classe di efficienza energetica: A+ (min F/max A+) (Dati in accordo alla norma EN 16147 - aria esterna 7°C) - Set-point temperatura: 55,5 °C - Tempo di riscaldamento (h:min): 07:37 - Potenza assorbita in stand-by: 30 W - Potenza termica nominale: 1,25 kW - COPDHW: 3,09 - Massimo volume di acqua miscelata a 40°C: 275 l Dimensioni LxHxP: 566x1730x580 mm. Marca Emmeti - Modello Pompa di calore Eco Hot Water Leaf per produzione acqua calda sanitaria EL 2026 o equivalente. |
| 07259630 | Pompa di calore Eco Hot Water Leaf per produzione acqua calda sanitaria EL 3026 | Lo scaldacqua a pompa di calore Eco Hot Water Leaf EL 3026 è semplice da installare: è sufficiente collegare i tubi di ingresso e uscita acqua, lo scarico condensa, i condotti dell’aria e l’alimentazione elettrica. L’Eco Hot Water Leaf preleva calore dall’ambiente esterno e lo cede all’acqua presente all’interno del serbatoio, riducendo i costi energetici relativi al riscaldamento dell’acqua calda sanitaria. Fluido refrigerante: R290. Caratteristiche: - Bollitore con capacità acqua di 300 litri, realizzato in acciaio inox AISI 316-L con trattamento interno di decapaggio, coibentazione in poliuretano espanso rigido (PU) ad alto spessore esente da CFC e HCFC - Rivestimento esterno in lamiera verniciata con polveri epossidiche (colore grigio argento) - 2 anodi elettronici per la protezione alla corrosione - Condensatore a micro-canali avvolto al bollitore (non immerso in acqua) - Resistenza elettrica integrata da 1,5 kW attivabile tramite comando posto nel pannello di controllo per riscaldare l’acqua da 65°C (temperatura max con la sola pompa di calore) a 75°C - Serpentino per il collegamento ad un circuito solare termico (contenuto acqua 3,2 litri) - Compressore rotativo per la massima efficienza e silenziosità dell’unità - Ventilatore centrifugo per la canalizzazione dell’aria necessaria al corretto funzionamento della pompa di calore - Dotato di 2 contatti puliti per la funzione Smart Grid - Pannello di controllo touch-screen retroilluminato per facilitare le impostazioni dei vari parametri di funzionamento: accensione e spegnimento dell’unità nelle 24 ore, regolazione della temperatura dell’acqua, attivazione del riscaldatore elettrico - Predisposizione per controllo remoto via smartphone tramite modulo Wi-Fi (accessorio da ordinare separatamente), e App dedicata WarmLink Dati tecnici: - Volume utile: 275 l - Grado di protezione: IPX1B - Livello di potenza sonora LWA all’interno: 49 dB(A) - Alimentazione elettrica: 230 V - 50 Hz - Potenza massima assorbita: 2200 W - Corrente massima assorbita: 9,3 A - Pressione massima di esercizio serbatoio ACS: 8 bar - Temperatura massima di produzione ACS: 65/75°C (Dati in accordo al regolamento UE N. 812-814/2013) - Profilo di carico dichiarato: XL - Classe di efficienza energetica: A+ (min F/max A+) (Dati in accordo alla norma EN 16147 - aria esterna 7°C) - Set-point temperatura: 52,5 °C - Tempo di riscaldamento (h:min): 10:18 - Potenza assorbita in stand-by: 41 W - Potenza termica nominale: 1,28 kW - COPDHW: 3,44 - Massimo volume di acqua miscelata a 40°C: 377 l Dimensioni LxHxP: 642x1804x664 mm. Marca Emmeti - Modello Pompa di calore Eco Hot Water Leaf per produzione acqua calda sanitaria EL 3026 o equivalente. |
| 07254600 | Modulo Wi-Fi per Eco Hot Water Leaf ed Eco Hot Water Leaf pensile | Modulo Wi-Fi per la gestione dell’Eco Hot Water Leaf e dell’Eco Hot Water Leaf pensile mediante smartphone e App WarmLink. È possibile: accendere e spegnere lo scaldacqua, modificare la modalità di funzionamento, impostare il setpoint di temperatura dell’acqua calda sanitaria, impostare dei timer. Marca Emmeti - Modello Modulo Wi-Fi per Eco Hot Water Leaf ed Eco Hot Water Leaf pensile o equivalente. |
| 07235611 | Tubo EPE, colore grigio, Di=160 L=2m | Tubo EPE colore grigio diametro 160 mm e lunghezza 2 m. Conducibilità termica: 0,045 W/mK a 40 °C Densità: 30 kg/mc Classificazione al fuoco: Euroclasse E Diametro interno: 160 mm Spessore: 16 mm Temperature limite: -45 °C/ +100 °C per breve periodo. Marca Emmeti - Modello Tubo EPE colore grigio Di=160 L=2m o equivalente. |
| 07235631 | Gomito 90° EPE, colore grigio, Di=160 | Gomito 90° EPE colore grigio diametro 160 mm. Conducibilità termica: 0,045 W/mK a 40 °C Densità: 30 kg/mc Classificazione al fuoco: Euroclasse E Diametro interno: 160 mm Spessore: 16 mm Temperature limite: -45 °C/ +100 °C per breve periodo. Marca Emmeti - Modello Gomito 90° EPE colore grigio Di=160 o equivalente. |
| 07235641 | Gomito 45° EPE, colore grigio, Di=160 | Gomito 45° EPE colore grigio diametro 160 mm. Conducibilità termica: 0,045 W/mK a 40 °C Densità: 30 kg/mc Classificazione al fuoco: Euroclasse E Diametro interno: 160 mm Spessore: 16 mm Temperature limite: -45 °C/ +100 °C per breve periodo. Marca Emmeti - Modello Gomito 45° EPE colore grigio Di=160 o equivalente. |
| 07235621 | Tee ABS, colore nero, Di=160 con valvola deviatrice | Tee ABS colore nero diametro interno 160 mm con valvola deviatrice. Marca Emmeti - Modello Tee ABS colore nero Di=160 con valvola deviatrice o equivalente. |
| 07235681 | Raccordo PP per tubi EPE Di=160 | Raccordo PP per tubi EPE diametro interno 160 mm. Marca Emmeti - Modello Raccordo PP per tubi EPE Di=160 o equivalente. |
| 07235691 | Collare di fissaggio PP per tubi EPE Di=160 | Collare di fissaggio PP per tubi EPE diametro interno 160 mm. Marca Emmeti - Modello Collare di fissaggio PP per tubi EPE Di=160 o equivalente. |
| 07915736 | Coppia griglie esterne a muro, entrata e uscita aria D160 | Coppia griglie esterne a muro, entrata e uscita aria, comprensive di molle e catenelle, diametro 160. Marca Emmeti - Modello Coppia griglie esterne a muro D160 o equivalente. |
| 07235610 | Tubo PVC colore avorio D160 L=1m | Tubo PVC colore avorio diametro 160 mm e lunghezza 1 m. Marca Emmeti - Modello Tubo PVC colore avorio D160 L=1m o equivalente. |